| Título: | PLANTA DE EXTRACCIÓN MACORORO / JATROPHA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: | EXTRACCIÓN POR DISOLVENTE - MACORORO JATROPHA |  |  | Emisión: | 17/11/2022 |
| Código: | IBAE_PLANTA DE PALMA_AEC_R0 |  |  | Revisión: | 0 |
| Resp. Técnico: | Alarico Neves |  |  | Páginas: | 24 |
| Ger. Proyecto: |  | Unidad: |  |  |  |

Resumen

1.	OBJETIVO	2

2.	Normas complementarias Y ESPECIFICACIONES	2

2.1.	Normas nacionales e internacionales	2

3.	Alcance del suministro	4

3.1.	Descripción general de la oferta.	4

3.1.1.	Supuestos del proyecto:	4

3.2.	Obra Civil	5

3.3.	Recepción y almacenamiento de granos	10

3.4.	Conjunto de transportadores	10

3.5.	Descripción y especificación del equipoS:	10

3.6.	Lista dos EQUIPAMIENTO Conforme DISEÑO en anexo	17

3.7.	Accesorios	19

3.8.	tanques de almacenamiento.	19

3.9.	Sistema contra incendios	19

3.10.	Proyecto Ejecutivo / Ingeniería	20

3.11.	ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA	21

3.12.	VÁLVULAS NEUMÁTICAS	23

3.13.	Interconexiones	23

3.14.	Incluido en la propuesta:	24

3.15.	ESTRUCTURA METÁLICA	27

3.16.	AISLAMIENTO TÉRMICO	28

3.17.	UTILIDADES	28

3.18.	ELÉCTRICO	29

3.19.	AUTOMATIZACIÓN	30

3.20.	INSTRUMENTACIÓN	30

3.21.	TRAZAS DE CALENTAMIENTO DE TUBERÍAS	30

3.22.	TUBERÍAS / EQUIPOS	31

3.23.	Pintura	32

3.24.	MONTAJE ELECTROMECÁNICO	32

4.	GENERAL:	33

4.1.	Soportes	34

4.2.	Aislamiento térmico	34

4.3.	SEÑALIZACIÓN - TAGs	35

4.4.	Puesta en marcha, formación, puesta en marcha y operación asistida	35

5.	GARANTÍAS / Pérdidas / Ingresos y rendimiento	36

6.	CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD	36

7.	PROPUESTA DE SUMINISTRO	39

8.	LISTA DE INCLUSIÓN, COMENTARIOS, ACEPTACIÓN O RECHAZO al memorial descriptivo de suministros	40

| Rev. | Fecha | Descripción de la revisión |  | Preparado por | Autorizado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema inicial |  |  |  |  |  |
| Rev. | Fecha | Preparado por |  | Autorizado por |  |
|  |  | Inicial | Visado | Inicial | Visado |

- OBJETIVO

Suministro de planta completa de extracción de aceite de Macororo y Jatroja. obras civiles, equipos eléctricos, mecánicos y edificios, incluido el montaje.  Con capacidad de 200 t/día. Con proceso continuo, totalmente automatizado, bajo un régimen de GLOBAL EMPRENDIDO.

Ubicación del sitio: Municipio de Villamontes, Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija.

  - Dibujos y documentos proporcionados

| Artículo | Descripción: | Revisión |
| --- | --- | --- |
| Dibujos SEDEM |  |  |
| 01 | Diagrama de Flujo del Proceso_MACORORO_JATROPHA.dwg | 0 |
| 02 | Planta de Extrusado (Corte).dwg | 0 |
| 03 | Planta de Extrusado (Planta).dwg | 0 |
| 04 | Archivo – Especificaciones técnicas de maquinarias principales | 0 |
| 05 | 03 Archivos – Especificaciones de los produtos finales (aceites) | 0 |

- Normas complementarias Y ESPECIFICACIONES

Normas nacionales e internacionales

Para el alcance de este suministro, el contratista utilizará las normas pertinentes de la ABNT, excepto para los elementos en los que se omita la ABNT o que se hayan definido de manera diferente en esta especificación.

Las normas de las entidades internacionales pueden utilizarse cuando se omite la NB o esta especificación, previa aprobación del contratista.

- Código del proyecto: API Std 650 12ª Ed. Addendum 2/2016;

- ABNT - Asociación Brasileña de Normas Técnicas Aplicables;

- Normas Técnicas del Cuerpo de Bomberos de Piauí;

- HACCP - Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control;

- GMP - Buenas Prácticas de Manufactura;

- FSSC 22.000 - Seguridad alimentaria;

- ABNT/NBR - 6123/88 - Fuerzas debidas al viento en edificios;

- ABNT/NBR - 8800/2008 - Diseño de estructuras metálicas y estructuras mixtas;

- ABNT/NBR - 5419/2015 - Protección contra descargas atmosféricas;

- NBR 13221 - Transporte de residuos;

- NBR 14787 - Espacios confinados - prevención de accidentes, procedimientos y medidas de protección;

- NBR 17505-4 - Almacenamiento de líquidos y combustibles inflamables en contenedores y tanques portátiles;

- NR 10 - Seguridad en la instalación y servicios en electricidad;

- NR 12 - Equipo móvil;

- NR 13 - Calderas, recipientes a presión y tuberías;

- NR 18 - Condiciones de trabajo y medio ambiente en la industria de la construcción;

- NR 24 - Condiciones sanitarias y de confort en el lugar de trabajo;

- NR 26 - Señales de seguridad;

- NR 35 - Trabajo en altura;

- Código ASME de calderas y recipientes a presión - Sección I: Diseño mecánico, pruebas y fabricación;

- CODE ASME Código de calderas y recipientes a presión - Sección VII: recipientes a presión;

- Código ASME de calderas y recipientes a presión - Sección IX: Procedimientos y calificación de soldadores para piezas a presión regidas por ref. Código;

- ANSI-B-31: Tuberías de alimentación, diseño de tuberías;

- ANSI-B-16.5: Bridas

- ANSI-B18.2.1 E B1.1: Pernos y tuercas;

- ANSI-B16.5 y B18.1.2.1: Casos;

- ASTM: Materiales de tubería, piezas fundidas, refractarios y seblets;

- ANSI Y API: válvulas;

- AMCA: Fans.

Alcance del suministro

Desarrollo de la propuesta para el suministro de una planta completa de extracción de aceite de palma, equipos, edificios, incluyendo montaje mecánico y eléctrico, con una capacidad de 200 t/día, que debe estar en la modalidad de régimen global, y basarse en la especificación contenida en este documento y otros documentos citados en este memorial. Siendo enteramente responsabilidad de la Empresa la verificación "in situ" (si lo considera necesario) y la certificación de todos los detalles y cuantitativos del proyecto.

Condiciones ambientales de la implantación de la planta de extracción de aceite en Villamontes:

Descripción general de la oferta.

Supuestos del proyecto:

- La tecnología utilizada debe ser semilla extrusada / prensada sin vapor.

- Todos los equipos de disposición y proceso deben escalarse y colocarse en edificios optimizando los flujos y reduciendo el tamaño de los transportadores.

- El edificio de preparación debe prever una futura expansión.

- Todos los transportadores y subproductos de la planta deben dimensionarse para absorber hasta + 20% (arrastre) de la variación del proceso.

- El diseño general incluía el alquiler de espacio físico para permitir la instalación de edificios y equipos para procesar el petróleo producido.

- Sistema llave en mano - Incluido en el presupuesto, además de la propia planta, todas las demás partes como, balanzas, silos almacenaje, carga, descarga de productos y materias primas, oficina administrativa, calle, tratamiento de agua y alcantarillado, etc.

Obra Civil

Dentro de lo que corresponde a obras civiles es necesario contar con los siguientes ambientes siendo estos referenciales y no así limitativos:

| ESTRUCTURAS | ÁREA m2 | AMBIENTES | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| PORTERÍA | 26.56 | Portería y dependencias para portería | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, cerramiento de ladrillo 6 huecos, revoques de cemento, pintura látex, piso de cerámica y cielo falso de PVC |
| BALANZA -SALA DE CONTROL | 33.12 | Sala de Control para la balanza multiplataforma | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, cerramiento de ladrillo 6 huecos, revoques de cemento, pintura látex, piso de cerámica y cielo falso de PVC |
| ADMINISTRACIÓN | 312.1 | 1 oficina de Gerencia, una oficina para 24 escritorios, 2 Baños, Deposito, Sala de Reuniones, Archivos, Cocineta y Sistemas. | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, cerramiento de ladrillo 6 huecos, revoques de cemento, pintura látex, piso de cerámica y cielo falso de PVC |
| COMEDOR | 136.58 | Área Comensales, Cocina y Despensa | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, cerramiento de ladrillo 6 huecos, revoques de cemento, pintura látex, piso de cerámica y cielo falso de PVC |
| VESTIDORES | 93.81 | Área de Vestidores y Baños | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, cerramiento de ladrillo 6 huecos, revoques de cemento, pintura látex, piso de cerámica y cielo falso de PVC |
| LABORATORIO | 370.57 | Sala de Imagen, Sala de químicos, Sala de equipos, Cromatografía y Shell life | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, cerramiento de ladrillo 6 huecos, revoques de cemento, pintura látex, piso de cerámica y cielo falso de PVC |
| TALLER | 143.38 | Taller Mecánico, Taller Eléctrico depósito herramientas y 2 baños | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, cerramiento de ladrillo 6 huecos, revoques de cemento, pintura látex, piso de cerámica y cielo falso de PVC |
| COMPOSTAJE | 257.25 | Ambiente único Compostaje | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, columnas de estructura metálica con perfilaría, revoques de cemento, pintura látex, piso perfilado de terreno |
| ÁREA DE PREPARACIÓN | 1881.32 | Área de producción de Aceite de Macororo | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, columnas de estructura metálica con perfilaría, cerramiento de chapa metálica revoques de cemento, pintura látex, piso perfilado de terreno |
| ÁREA DE EXTRACCIÓN (Esta área está prevista para su futura construcción) | 4421.01 | Área de producción de Aceite de Macororo a través de solventes | Estructura de H°A° con cubierta de calamina prepintada con estructura metálica, columnas de estructura metálica con perfilaría, cerramiento de chapa metálica revoques de cemento, pintura látex, piso perfilado de terreno |
| PLANTA DE TRATAMIENTO | 41.2 | Estructura receptora de aguas industriales | Estructura de H°A°, tapa metálica y filtros de grava y arenilla |

Es importante tomar en cuenta que las bases para el equipamiento serán construidas de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Asimismo, el proveedor debe tomar en cuenta la instalación de tratamientos de agua y efluentes, de la misma manera los hidrantes necesarios para toda la planta.

Tanto las vías principales como las vías secundarias deberán ser de pavimento rígido tomando en cuenta que la circulación de vías principales, será de vehículos de alto tonelaje.

En cuanto a la balanza, es necesario que el proveedor proponga si esta ira sobre el piso o contará con una rampa de acceso; el proveedor será responsable de la construcción de obras civiles necesarias para la instalación de la balanza.

Recepción y almacenamiento de granos

- Tolva para descarga de granos, con sus transportadores con capacidad de 200 t/h.

- Capacidad pulmón de grano de silo de 600 t.

- Tamiz de limpieza capacidad 50 t/h

- Capacidad del secador de semillas 50 t/h.

- Silo de almacenamiento de grano seco capacidad de 600 t.

Según dibujos adjuntos.

Conjunto de transportadores

Conjunto de portadoras de interconexión entre los distintos puntos del proceso que se detallan de acuerdo a planos adjuntos.

Descripción y especificación del equipoS:

ZARANDA DE PRE-LIMPIEZA

Tamices para limpieza de semillas de macororo con 4 cubiertas de tamizado y con sistema de aspiración de piezas ligeras.

QUEBRADOR

Triturador de 4 rodillos cilíndricos y estriados para triturar granos.

Base y bastidores soportantes:

Construidos en chapa acero carbono plegada y soldada. Su correcto diseño y esmerada fabricación, le dan a la máquina la robustez requerida para este tipo de trabajo.

Cojinetes y soportantes de cojinetes:

Los cojinetes propiamente dichos son del tipo de rodillo oscilante, de primera calidad.

Los brazos oscilantes soportes de cojinetes están fundidos en ASTM 654512 y la precisión de su mecanizado les brinda a los rodamientos que aloja condiciones óptimas para su correcto funcionamiento, con una larga vida útil.

Los cojinetes son del tipo de rodillo oscilante y de primera calidad.

Sistema de apriete en posición de trabajo para los cilindros.

La posición de trabajo de los cilindros estriados está dada por el apriete (contra topes regulables), mediante muelles del tipo de disco que le permiten su apertura e inmediato retorno a la posición de trabajo ante el pasaje de elementos extraños entre los cilindros.

Cilindros estriados quebrantadores:

Los dos cilindros quebrantadores están construidos en fundición aleada centrifugada, de doble colada.

Tienen 350 mm de diámetro y su tabla es de 1.250 mm.

El par superior de cilindros tiene un estriado más profundo que el de sus similares inferiores.

Espesor de capa dura efectiva: 30 mm.

Dureza Shore "C": 58-63.

Sistema de accionamiento:

La máquina es accionada por dos motores de 22 y 22 / 30 Kw respectivamente.

La velocidad diferencial entre los dos rolos se logra mediante trenes de correas trapezoidales.

Sistema de alimentación:

Mediante dosificador rotativo, con la incorporación de un separador magnético con imanes permanentes que separan de la cortina de material elementos extraños ferrosos que pudiera contener.

Sistema neumático automatizado para apertura y cierre de alimentación.

Cepillos raspadores:

Cada cilindro en su parte inferior está en contacto permanente con un cepillo de

pelos de nylon que lo mantiene libre de toda suciedad

Recubrimiento:

La totalidad de la máquina está envuelta en una cubierta de chapa abulonada a los bastidores, con puertas para la inspección del correcto funcionamiento.

EXTRUSORA

- Cuerpo de la extrusora propiamente dicho

- Eje construido en fundición aleada y sinfines de alta resistencia al desgaste

- Husillo soportante de esfuerzos axiales de equipo.

- Mando principal de accionamiento

- Rosca horizontal de accionamiento de volumen variable

- Mando de accionamiento de alimentador horizontal

- Forzador vertical de alimentación

- Mando de accionamiento de forzador vertical

- Tablero de control de variables de funcionamiento y de alimentación

- Chapería de cierre de equipo construida en acero al carbono

- Herramientas para mantenimiento de equipo

- Motores eléctricos

- Variador de frecuencia

Cuerpo principal, como puede verse en el gráfico, está compuesto por un sistema de alimentación (01) a través del cual ingresa el material a procesar, un conjunto cañón (02) por donde pasará luego para ser extrusado, y un cuerpo (03) donde se aloja el sistema de accionamiento del equipo.

Todo el conjunto de la Extrusora descansará sobre una estructura metálica construida en chapa plegada en acero carbono SAE 1010, soldada y mecanizada

Conjunto Cañón

El equipo posee un cuerpo principal constituido por el cuerpo trasero (01), cámaras de compresión bridadas (02) y cuerpo delantero (03); todos éstos constituidos en fundición mecanizados interior y exteriormente garantizando el montaje, entre las diferentes partes.

Dichas partes se ensamblan mediante bridas partidas (04) construidas en fundición de acero y abulonadas entre sí para brindar mayor solidez al conjunto. En el cuerpo delantero se encuentra la matriz de extrusión (5) fabricada en acero y tratada térmicamente para garantizar su durabilidad.

Conjunto de ejecución está comprendido por el eje principal (01) construido en SAE 4140 bonificado, en el cual se irán ensamblando el conjunto de sinfines de alimentación (02), sinfines de doble entrada (03) y conos difusores ranurados (04) fabricados en fundición blanca garantizando una mayor durabilidad al desgaste.

La ejecución se completa con el cono de salida (05) fabricado en acero y tratado térmicamente.

01

02

04

05

03

01

02

03

01

02

03

04

02

El producto se introducirá al equipo por medio de un sistema alimentación el cual está conformado por un cuerpo vertical (01) y un cuerpo horizontal (02) con sus correspondientes sinfines dosificadores (03) accionados por medio de moto reductores (04) montados en cada conjunto. El motoreductor del cuerpo horizontal posee, además, un variador de velocidad.

01

02

03

04

- PRENSA

- Cuerpo de la prensa propiamente dicho

- Eje – prensador construido en fundición aleada y recubierto con material de alta resistencia al desgaste

- Canasto prensador con sus correspondientes barras u rascadores

- Husillo soportante de esfuerzos axiales de equipo y protección de reductor

- Reductor principal de accionamiento

- Mando principal de accionamiento

- Rosca horizontal de accionamiento de volumen variable

- Mando de accionamiento de alimentador horizontal

- Forzador vertical de alimentación

- Mando de accionamiento de forzador vertical

- Tablero de control de variables de funcionamiento y de alimentación

- Chapería de cierre de equipo construida en acero al carbono

- Herramientas para mantenimiento de equipo

- Motores eléctricos

- Tablero de Fuerza (CCM)

- Variador de frecuencia

- Conjunto de válvula de cierre entre transporte y equipo

- Conjunto Tolva de interconexión de descarga de equipo y transporte recolector

La prensa, como se puede observar en el gráfico, está compuesta por un conjunto básico de mandos (01), un conjunto reductor (02), un conjunto cuerpo (03) que es la estructura que contiene la máquina, un conjunto cesta ( 04) donde se aloja el conjunto de ejecución y un conjunto de capota frontal (05) por donde sale la torta o expeller. En el caso de la prensa extractora, la salida tiene una matriz por donde sale el expulsor de forma cilíndrica.

- BORRERO

    - Separador propiamente dicho

    - Mando principal de accionamiento

    - Rosca de Borras hasta 2 metros con su correspondiente mando de accionamiento (moto-reductor y acoplamiento). De necesitarse una rosca de longitud mayor al alcance, se cotizará el excedente.

    - Pisos auto limpiantes construidos completamente con barras trefiladas en acero al carbono.

    - Cadena de arrastre forjada y paletas de construcción soldada en acero al carbono.

    - Motor eléctrico de accionamiento principal (1 x 7,5 kw, IP55)

    - Bombas de extracción de aceite

    - Piping de aceite

    - Tablero principal de fuerza (CCM)

    - Motores eléctricos

    - Montaje Mecánico

    - Automatización del equipo

    - Variador de velocidad

- SECADOR ENFRIADOR

Un enfriador vertical capacidad de 20 t/h de harina.

El enfriador vertical está formado por una columna de enfriamiento, que consta de un solo compartimento y una entrada de succión ubicada en la parte posterior de la máquina. Los dos modelos más grandes están formados por una columna de refrigeración con dos compartimentos y una entrada de succión situada en el lateral de la máquina.

El enfriador consta de tres partes principales: elemento de carga superior, columna de enfriamiento y dispositivo de descarga.

| POSICIÓN | NOMBRE | CANTIDAD | CAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SILO DIARIO | 1 | 600 t |
| 2 | ROSCA ALIMENTACION | 2 | 20 t/h |
| 3 | TRANSPORTE A CADENA TIPO J | 1 | 20 t/h |
| 4 | BALANZA TIPO BACH | 1 | 20 t/h |
| 5 | ZARANDA PRE-LIMPIEZA | 1 |  |
| 6 | VENTILADOR | 1 |  |
| 7 | CICLON | 1 |  |
| 8 | VALVULA ROTATIVA | 1 |  |
| 9 | SILO ALMACENAJE DE FINOS | 1 |  |
| 10 | TRANSPORTE A CADENA TIPO J | 1 | 20 t/h |
| 11 | QUEBRADOR | 1 | 20 t/h |
| 12 | TRANSPORTE A CADENA TIPO J | 1 | 20 t/h |
| 13 | SILO PULMON | 1 | 200 t |
| 14 | AUTOMACION EXTRUSOR | 3 |  |
| 15 | EXTRUSOR | 3 | 5 t/h |
| 16 | TRANSPORTE A CADENA TIPO J | 1 | 20 t/h |
| 17 | AUTOMACION PRENSA | 1 |  |
| 18 | PRENSA | 1 | 200 t/dia |
| 19 | TRANSPORTE HELICOIDAL | 1 | 20 t/h |
| 20 | TRANSPORTE HELICOIDAL | 1 | 20 t/h |
| 21 | TRANSPORTE A CADENA TIPO J | 1 | 20 t/h |
| 22 | ENFRIADOR VERTICAL | 1 | 20 t/h |
| 23 | VENTILADOR | 1 |  |
| 24 | CICLON | 1 |  |
| 25 | VALVULA ROTATIVA | 1 |  |
| 26 | TRANSPORTE A CADENA | 1 |  |
| 27 | SEPARADOR DE BORRAS | 1 |  |
| 28 | TRANSPORTE HELICOIDAL | 1 |  |
| 29 | TANQUE PULMON | 1 |  |
| 30 | BOMBA DE ACEITE | 2 |  |
| 31 | SEPARADORA CENTRIFUGA (SEPARADOR DE FINOS) | 1 |  |
| 32 | TANQUE | 1 |  |
| 33 | BOMBA DE ACEITE | 1 |  |
| 34 | CALENTADOR DE ACEITE | 1 |  |
| 35 | HOMOGENEIZADOR | 1 |  |
| 36 | DESGOMADORA | 1 |  |
| 37 | TANQUE CON CONTROL DE NIVEL | 1 |  |
| 38 | SECADOR DE ACEITE | 1 |  |
| 39 | BOMBA DE VACIO | 1 |  |
| 40 | BOMBA DE ACEITE | 1 |  |

En el elemento superior, un dispositivo de señalización mantiene constantemente el refrigerador lleno y un sistema de bandinelas distribuye el producto.

La columna del enfriador consiste en paredes externas tipo lamas que fuerzan el paso de aire entre la harina, incluso al inicio del proceso.

Las paredes internas son pantallas de acero inoxidable, lo que facilita la retirada y limpieza de las mismas.

- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO / SECADO DE ACEITE

Sistema de sacado de ceras del aceite de macororo.

Componentes:

  - Tanques de reacción

  - Bombas centrífugas

  - Sistema Vacuo

  - Intercambiadores de calor

  - Mezcladores estáticos

  - Sistema de frio

  - Secador de aceite.

Lista dos EQUIPAMIENTO Conforme DISEÑO en anexo

TRANSPORTE DE SEMILLAS, ACEITES Y HARINA PARA EL SECTOR CON SUS CORRESPONSALES:

Transportador en sí

Comando Drive

Sistema de protección mecánica

CONJUNTO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL SECTOR QUE INCLUYE:

CCM (centro de control del motor) para accionamiento de equipos

Materiales eléctricos para la iluminación dentro del sector de extracción de petróleo

CONJUNTO DE MOTORES ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

Accesorios

Juego de válvulas para agua,

Juego de válvulas para aceite,

Juego de válvulas para micela,

Juego de válvulas para disolvente,

Conjunto de válvulas reductoras de presión,

Juego de válvulas de retención,

Juego de tubería de acero al carbono

Para agua, vapor, disolvente, aceite y micela, suministrado con bridas, juntas, pernos y tuercas, incluyendo curvas para soldadura con diámetros de 11/2" hacia arriba.

tanques de almacenamiento.

02 tanques de almacenamiento de capacidad aceptada de 800 m3 cada uno. Construido en acero al carbono.

Con bombas para camiones de carga capacidad 80 m3/h.

Sistema contra incendios

Artículos a proporcionar:

- Proyecto de incendio y aprobación al órgano correspondiente.

- Capacidad del tanque de almacenamiento de agua conforme indicación bomberos.

- Capacidad de bombas centrífugas de 150 m3/h.

- Generador eléctrico de emergencia 300 Kwa

- Tubería de 4" que conecta el depósito del tanque a cada punto de hidrante, diseño adjunto.

- Mangueras, boquillas y caja de almacenamiento de mangueras.

- Sistema de alarma sonora cuando se abre una boca de incendios.

Proyecto Ejecutivo / Ingeniería

El proveedor informará en su propuesta:

- Rendimiento del proceso;

- Pérdidas de proceso;

- Consumo de vapor o energía eléctrica para el sistema de calefacción y vacío en kg / t;

- Consumo de aire comprimido en Nm³/h;

- Ingesta de nitrógeno para inertizar (si procede) en m³/t;

- Consumo de agua de refrigeración en m³/h;

- Potencia instalada en kW;

- Consumo de energía en kWh/t;

- Consumo de productos químicos e inmateriales;

- Consumo de agua del sistema de vacío en m³/h;

- Caracterización de efluentes generados: caudal, PH, BOD, WFD, petróleo y grasas, temperatura, entre otros;

- Otros consumos relacionados con el proceso;

- Cronograma detallado de entrega y montaje del equipo o como estándar reportado en la Carta de Invitación de SEDEM;

- El proveedor es responsable de COMPATIBILIZAR su proyecto con el de Construcción Civil, Instalaciones Eléctricas y otras disciplinas.

- Presentar ART (Notas de Responsabilidad Técnica), proyectos y montaje;

- Proporcionar dibujos de AutoCAD en formato DWG a escala y de acuerdo con las normas técnicas, documentos WORD y MS Project para horarios;

- Copia de los manuales de operación, descripción del sistema operativo y elementos de lógica/automatización y mantenimiento en el editor de texto WORD;

- Toda la documentación debe ser proporcionada en portugués Brasil.

- "Diseño", sugerencia de modificación debe ser previamente aprobada y aprobada por la SEDEM;

- Diagramas de flujo detallados del proceso (P&ID);

- Balances de masa globales y parciales de cada producto involucrado en el proceso

- Resumible en cada etapa que demuestre los parámetros de calidad alcanzados (por ejemplo, fase de reacción, lavado, secado de biodiesel, secado de glicerina);

- Preparación y entrega de diseño eléctrico, mecánico y de áreas clasificadas;

- Descripción del proceso de automatización con controles, enclavamientos, alarmas y condiciones de secuenciación, con la provisión de especificaciones de automatización, lógica, alarmas de enclavamiento y gráficos históricos;

- Debe proporcionarse además del proyecto de automatización con comentarios, licencias de automatización;

- Todos los equipos con PLC dedicado deben integrarse en el sistema de automatización;

- Cargas estáticas y dinámicas de equipos por nivel;

- Plantas de tuberías dentro del límite de la batería;

- El equipo debe tener un manual de operación y mantenimiento, para todos los equipos y componentes, que describa el reemplazo rutinario de piezas, freq. plan de lubricación y cuidado;

- "Libro de datos" con los dibujos dimensionales de equipos de 3 vías;

- Ficha técnica completa de motores, reductores, válvulas, bombas, instrumentación y otros equipos;

- Diagramas eléctricos de paneles y marcos, diagrama unifilar;

- Lista de los puntos de entrada y salida de los PLC;

- La codificación del equipo debe seguir el estándar SEDEM.

- Entrega de P&ID "As Built", lay-out, cargas de planta, líneas isométricas;

- Se debe proporcionar el proyecto de puesta a tierra, SPDA, así como un informe de las mediciones con ART.

ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA

Responsabilidades del contratista:

- Sitio de construcción con toda la infraestructura necesaria;

- El suministro de un punto de energía eléctrica en 380v y agua, a 100 metros del área de montaje, es responsabilidad de SEDEM, y la distribución, hasta los puntos de consumo, estará a cargo del Contratista, los costos de las extensiones deberán incluirse en la propuesta comercial;

- Supervisión y montaje por técnicos permanentes en obra, con experiencia y formación contrastada, previamente homologados por la SEDEM.

- Tienda de tuberías, oficina y lugar para el almacén en el área a indicar por SEDEM;

- Oficina de trabajo con voz y datos;

- El Contratista deberá mantener la obra en limpieza y organización siendo pasivo de sanciones por parte de la SEDEM y la Secretaría de Trabajo;

- Cronograma de trabajo desarrollado en MS Project, con curva S y EAP, detallado y semanal;

- Histogramas (Mano de obra y equipo del contratista y empresas subcontratadas);

- Informes de mediciones de las obras a medida que avanzaban los trabajos;

- Informe del Diario de Trabajo (RDO); (BGPM-4-09-CDR-0 - Formulario de informe diario del contrato);

- RNC's (Informe de No Conformidades); (BGPM-4-08-QIF-0 - Formulario de inspección de calidad);

- Actas de reuniones;

- Informes mensuales de seguridad;

- Informe de planificación semanal: el proveedor debe enviar semanalmente el cronograma de fabricación, el estado y el informe de imagen, según el estándar de SEDEM (BGPM-4-06-WP-0 - Formulario de planificador semanal);

- Embalaje, carga, carga para transportar equipos, materiales, piezas, accesorios;

- Descarga, colocación, posicionamiento y montaje de piezas y accesorios en las respectivas bases y fosas;

- Costo de mano de obra con sus respectivos costos sociales, fiscales, laborales, estadías, alimentos, transporte y otros costos de personal;

- Equipos y herramientas, andamios y consumibles (papel de lija, madera, taladros, discos, hojas de sierra, oxígeno, acetileno, electrodos de soldadura, etc.) necesarios para realizar los servicios;

- La integridad de todos los consumibles, equipos y edificios alrededor de la obra es responsabilidad del licitador;

- Grúas, grúas, elevadores de carga, elevadores, otros equipos y herramientas necesarios para realizar el trabajo;

VÁLVULAS NEUMÁTICAS

En construcción metálica, tipo guillotina con doble rack y accionamiento neumático y manual.

Compuesto por los siguientes elementos:

- Cilindro neumático de doble efecto

- Electroválvula 24 V Corriente continua, 5 vías, con accionamiento manual.

- Tipo de sensor de proximidad de fin de curso, corriente continua de 24 V

- Conexiones entre componentes y silenciadores

- Volante para accionamiento manual.

Interconexiones

Las Inter ligaciones de entrada y salida del equipo, consistentes en tuberías, picos, transiciones, contenedores, forman parte del suministro, incluyendo el material y el montaje del mismo.

Se recomienda ejecutarlo en la obra, debido a las interferencias que existen en la implementación del sistema.

Deben construirse con placas reforzadas con perfiles soldados con uniones bridadas y atornilladas en secciones que permitan la manipulación dentro y fuera de las estructuras de soporte.

Según la necesidad se debe disponer de amortiguadores o placas de desgaste para absorber el impacto del material con conexiones con el fin de permitir el montaje y desmontaje.

Las bridas tendrán al menos el mismo grosor que las placas, que están soldadas, y las uniones hechas a través de tornillos.

Las puertas de inspección se llevarán a cabo de tal manera que permitan el acceso y la inspección.

Las interconexiones se cerrarán completamente con masa de masilla y juntas de goma o equivalente para evitar la propagación de polvo y vapores de humedad.

Las patadas deben ajustarse a los ángulos de transporte del equipo.

A menos que se disponga lo contrario, se suministran en acero al carbono.

PINTURA - según especificaciones técnicas.

Incluido en la propuesta:

Sistemas de transporte (transportadores y elevadores) con su motorización y su instrumentación;

Estructura metálica del soporte del transportador, pilares, plataformas, galería abierta, guardaespaldas, escalera según norma IBAE ( no se permiten vías marítimas), pasarelas, como se indica en el proyecto.

Elementos de interconexión como tuberías, caños, conductos, amortiguadores, registros manuales y eléctricos.

Los picos de transición y las tuberías inclinadas de alimentación y descarga deben estar recubiertos internamente con UHMW, incluida la zona de brida. Deben estar construidos con placas reforzadas con perfiles soldados con juntas bridadas y atornillados en secciones que permitan su extracción para mantenimiento;

Recubrimiento con 10 mm en UHMW en las tuberías y 15 mm en las patadas;

Bridas soldadas, con un espesor mínimo igual al de las placas, uniones hechas por tornillo;

Puertas de inspección de caños de transición provistas de aberturas mínimas para permitir las intervenciones;

Caños de transición completamente cerrados con juntas selladoras y de goma para evitar que el polvo, la humedad y los vapores se propaguen;

Interconexiones y canales dimensionados según la capacidad del equipo;

Tubos de chapa, y módulos verticales o suspendidos con una distancia máxima entre bridas de 3m.

Toda la fontanería necesaria para cumplir con el nuevo flujo de acuerdo con el proyecto arquitectónico IBAE y el Proyecto Ejecutivo.

Transportador con su motorización y su instrumentación;

- Estructura de soporte del equipo de su suministro que se instalará horizontalmente 100 mm por encima del piso;

- Protección de piezas giratorias de acuerdo con la Norma Técnica;

- Accionamiento con reductor, factor de servicio 1.5 sobre la potencia instalada, con ejes paralelos y engranajes de tipo helicoidal, fabricados según normas AGMA, con doble carcasa para un fácil mantenimiento. No se aceptarán reductores en ángulo con engranajes cónicos. Los reductores deben tener fácil acceso a los tapones de llenado de aceite después de que se hayan instalado.

- La velocidad máxima del transportador de cadena debe ser de 0,35 m/s y suministrarse con protección en las partes móviles de los accionamientos.

- Las puertas de inspección con acceso a la cadena de arrastre deben tener protección de pantalla galvanizada con calibre 2 mm, escalón 1", fijada a la estructura del equipo (caja) para no permitir el contacto accidental o intencional de los miembros con la cadena de arrastre, raspadores, tensores o engranajes.

- El equipo debe ser dimensionado para la salida con carga completa y trabajar las 24 horas del día, los 11 meses del año.

- Los cabezales deben realizarse con revestimiento interno en la zona de contacto con el producto en chapa AR 400 o acero inoxidable atornillado, con refuerzos en esquina. La camilla de tornillo robusta para soportar el equipo comienza con la carga. Rodamientos y ejes de llaves tipo SN con rodamientos de rodillos autocompensables SKF o FAG. Piñón motriz con gajos de dientes en acero fundido, cortado por oxicorte y con posterior mecanizado para obtener una tolerancia máxima de +/- 0,1mm y posterior inducción duradera en los dientes para una dureza de 45/50 HRC. Los engranajes, así como una rueda lisa, deben ser de una construcción de doble desgaste o las cabeceras construidos, desmontables, con el fin de facilitar la sustitución de estos.

- El cabezal de accionamiento debe tener una cubierta de acceso con un contrapeso o imán para evitar la apertura accidental. Instale un sensor de proximidad para detectar la apertura de esta cubierta. Instale sellos (sello) para evitar la pérdida de material entre el eje y la carcasa. El cabezal de transmisión, así como la camilla, deben permitir el desmontaje de los ejes con las ruedas, dentadas y lisas, y las cajas de rodamientos.

- Se debe instalar una cubierta de inspección en cada rueda, con una pantalla de protección de calibre de 2 mm y un paso de 1", ancho del transportador x 300 mm (mínimo), para una visualización suave y dentada de la rueda.

- En el punto de descarga debe tener una puerta de inspección con dimensiones de al menos 300 x 300 mm. También deben tener pantalla de acero inoxidable con calibre 2 mm, paso 1".

- Todos los tornillos, tuercas y arandelas deben ser de acero galvanizado.

- El sello entre el canal y la placa de cubierta debe hacerse con caucho esponjoso pegado a la tapa.

- Eslabones constituidos por acero SAE 1045, y bujes y pasadores de acero SAE 4140, cementados, templados y templados. Factor de servicio mínimo 7 (carga de interrupción/carga de trabajo). Los pasadores y bujes deben tener fondos frenados en los extremos para permitir una clave perfecta en los eslabones de la cadena. Los contra-pines, cuando se utilizan, deben ser de acero inoxidable AISI 304 y montados en forma de "S". Entre los pasadores del mostrador y los enlaces, se deben instalar arandelas.

- El motor debe ser W22 Plus WEG - IP-55 de alto rendimiento. Debe tener una boquilla de drenaje automática. El voltaje del motor debe ser de 380 V.

- Los motores eléctricos iguales e inferiores a 50 HP tienen sensor de temperatura pt-100 a 3 hilos en 2 bobinas, un sensor en fase 1 y otro en fase 2.

- Pinturas conformes a EPR-00-PE-009 y EPR-00-PE-018.

- Protección de accionamientos en color amarillo seguridad (Munsell 5Y 8/12), referencia estándar de ABNT.

- Todas las piezas giratorias deben estar pintadas de naranja (Munsell 2.5 YR 6/14), de acuerdo con la norma correspondiente.

- Sensor de velocidad cero (monitoreo de velocidad), instalado en el eje de la rueda de la camilla, frente a la unidad.

- Sensor de velocidad M800, Elite, 2 salidas - 10% y 20% de reducción de velocidad, modelo M8001V10C, BRAND 4B, soporte universal de giro 4 pulsos por revolución modelo WG1-4B-4 para usar con el modelo M8001V10C, marca 4, adaptador magnético modelo MAG 2000, para usar con el modelo M8001V10C, marca 4B.

- Sensor de buje instalado en la cubierta metálica del buje en el lado de salida del producto transportador, tipo: PS5-18GI50-E2 Marca de detección (24VCC PNP);

- Sensor de temperatura en los rodamientos, dos en los rodamientos en el lateral del accionamiento y otros dos en los rodamientos opuestos al accionamiento, tipo PT-100 monitorización continua, modelo WDB40V3AI, MARCA 4B.

- Emergenciabo tan instalado cerca de la unidad del motor, Tipo: BC331Ace Marca SHMERSAL;

- Fabricación, carga, seguro y transporte a la unidad IBAE de Uruçuí, PI;

- Cargas sociales e impositivas, estancias, alimentación y transporte para el supervisor de la asamblea;

- Seguro en general (carga, transporte y descarga);

- Equipos con accionamiento completo (motor, reductor, acoplamiento, base de accionamiento, etc.

Nota:

En la planta no se aceptarán elevadores de carrillones , todo levantamiento de material / producto debe realizarse mediante transportadores de corriente de tipo flujo a granel.

El equipo debe estar relacionado individualmente por fichas técnicas.

El equipo debe ser identificado y cotizado individualmente.

ESTRUCTURA METÁLICA

Componentes: Las estructuras metálicas corresponden a los anclajes, vigas, columnas, parabrisas, escaleras, pisos, plataformas, martes, azulejos, canalones, rufos, cierres laterales, platabandas, cuerpos de guardia, zócalos y faroles continuos.

Edificio metálico, con estructura atornillada, según especificación SEDEM para estructuras metálicas.

La estructura metálica debe ser de acero laminado, salvo que se indique lo contrario, de calidad ASTM A-36, de características y composición química especificadas en el "Libro Anual de ASTM STANDARTS", o como se indica en los proyectos.

Para perfiles de láminas dobladas en frío, se debe utilizar saco 350 o material de lámina laminada similar.

Las placas estructurales, dependiendo del entorno deben ser:

- Ambiente normal: espesor mínimo 4,76 mm (3/16")

- Ambiente agresivo (marino o similar): espesor mínimo 6mm (1/4")

Todas las barandillas deben cumplir con la norma técnica y la norma SEDEM (cierre con pantalla y pasamanos con tubo adicional al tubo de la barandilla).

Todos los suelos en rejilla galvanizada electro fundida 1" X 3mm, conexiones con barras diámetro 5mm, malla 30 X 100mm.

Todos los perfiles metálicos deben ser de alma llena.

Las escaleras, guardaespaldas y pasarelas deben pintarse con fondo y acabado de acuerdo con el estándar SEDEM, listos para su montaje en el sitio de construcción. No se pueden fabricar en el sitio de construcción.

Cubierta y cierres laterales metálicos sobre baldosas trapezoidales TP-25 espesores de 0.5mm, transpass de 1 1/2", prepintadas, en color SEDEM.

Todo el proyecto debe ser detallado con el fin de reducir al mínimo la acumulación de polvo en las superficies de las estructuras, por lo que los perfiles tubulares deben utilizarse siempre que esté justificado.

Observe la posición de montaje de los perfiles metálicos para que no permitan que se acumule polvo, agua y suciedad.

Prediga baldosas transparentes en puntos clave para la iluminación natural y el ahorro de electricidad.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Trabajando con sistema de calefacción:

- El equipo debe estar aislado con fibra cerámica, 64 kg/m3, en el espesor adecuado a la temperatura del equipo, recubierto con acero inoxidable pulido con un espesor de 0,7 mm;

- Tuberías que requieren aislamiento, con aislamiento en fibra cerámica, densidad de hasta 140 kg/m3, en el espesor adecuado a la temperatura del fluido y recubiertas con acero inoxidable pulido con espesor de 0,5 mm para tuberías de 6" hacia abajo y 0,7 mm de espesor para tuberías de 8" hacia arriba.

Trabajo con el sistema de refrigeración:

- Los equipos y tuberías deben estar aislados térmicamente con poliuretano y protegidos por placas de revestimiento de acero inoxidable pulido, espesor de 0,5 mm

- Características del material aislante:

- Espuma rígida de poliuretano para inyección in situ;

- Densidad variable en el núcleo de 33-44 kg/m³ ASTM D 1622;

- Celdas cerradas alrededor del 93% ASTM D 1940;

- Coeficiente de conductividad térmica alrededor de 0,017 kcal/mh ASTM C177.

UTILIDADES

Sistema de vacío: Está en el ámbito del proveedor.

Incluya los siguientes instrumentos de medición en la entrada de la planta de la propuesta:

- Medidor de potencia eléctrica, con indicación en la supervisión.

El proveedor deberá especificar e informar a SEDEM de todos los equipos de servicios públicos necesarios para el funcionamiento de la planta. Entre ellos:

- Torre de enfriamiento con sus bombas (proporcionar una bomba adicional); - Compresor de aire comprimido y sus periféricos con sistema de lubricación por aire;

- Sistema de refrigeración por agua (enfriador) con sus bombas (proporcionar una bomba adicional);

- Otros que puedan ser necesarios deben ser informados a SEDEM.

Todos los equipos de servicios públicos deben estar dentro del alcance del proveedor.

ELÉCTRICO

Consulte la especificación SEDEM - EPR -00-PE-006 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL DISEÑO ELÉCTRICO.

Observaciones generales sobre los puntos que deberían incluirse en la propuesta:

- Se debe considerar la instalación de un panel de potencia y control del motor (CCM), adecuado para ser conectado al PLC;

- Sala de control que estará a unos 40 m de la planta de biodiesel;

- Sala de paneles de potencia y CCM (380V, trifásico, 50Hz), estará al lado de la sala de control;

- Suministro de todo el material eléctrico de fuerza y comando (automatización de hardware y software) y montaje eléctrico y automatización completa;

- La instalación eléctrica de la iluminación interna de los edificios es responsabilidad del proveedor;

- Predecir en el programa PLC una secuencia de parada automática del motor para la HORA PICO, sin comprometer la capacidad de producción diaria de la planta;

- El diseño y la ejecución de la conexión a tierra eléctrica de edificios y equipos es responsabilidad del proveedor;

- Se debe proporcionar un banco de condensadores aislado de los otros cubículos de paneles eléctricos (MCC);

- Voltaje: 380V.

- Motores eléctricos preferiblemente WEG 4 polos de alto rendimiento;

- Conexión de motores eléctricos con tubo de sellado (no se permiten conexiones con cables aparentes, incluso si son adecuados para dicha instalación).

- El patrón constructivo de los nuevos paneles debe ser 3B con cajón extraíble.

- Forma parte del alcance de la SEDEM únicamente la alimentación de este panel en el MCP, siendo del ámbito del proveedor la remisión del MCP a los consumidores.

- Botones de emergencia en el campo para todos los motores;

o) Se proporcionará el memorial para calcular el tamaño del banco de condensadores.

AUTOMATIZACIÓN

Todo lo proceso deberá esta automatizado.

Fornecer previamente descriptivo completo de la automatización de los equipos y de lo proceso para ser aprobado pela equipo técnica de SEDEM.

INSTRUMENTACIÓN

- Instrumentos digitales con estándar de red para ser informados en la propuesta técnica y aprobados por la SEDEM.

- Válvulas de control para la automatización de paradas y puesta en marcha de la planta;

- Los transmisores de presión deben instalarse con amortiguador, cuando sea necesario, y colector de válvulas. Manómetros, en situaciones donde el líquido puede interferir con el funcionamiento del equipo, debe haber diafragma o si hay arietes debe haber amortiguador;

- Los transmisores de temperatura deben instalarse con un pozo de acero inoxidable adecuado, indicado in situ y en el sistema de supervisión;

- Transmisores de presión en los intercambiadores de calor en la entrada de cada producto;

- Los termómetros analógicos deben instalarse en la entrada y salida de cada producto en los intercambiadores de calor;

TRAZAS DE CALENTAMIENTO DE TUBERÍAS

Todas las tuberías de producto donde puedan solidificarse dentro de ellas, dentro de los límites del alcance del suministro, deben calentarse con trazas eléctrica.

TUBERÍAS / EQUIPOS

- SEDEM inspeccionará, mediante muestreo, las soldaduras ejecutadas con un inspector de soldaduras acreditado.

- Tubos químicos como: ácidos, bases, inflamables; contendrán juntas entre bridas de material específico para cada tipo de aplicación y producto.

- Tanques de productos como: aceite de soja, micela y ácido graso; contendrá juntas entre bridas ™ de PTFE o Tealon;

- Todas las utilidades con válvulas de retención, antes de la conexión con el producto;

- Capacidad pulmonar del tanque de aire comprimido que será definida por el proveedor;

- El aire comprimido debe ser distribuido por la planta en dos anillos para ser dimensionados por el proveedor.

- Los equipos de acero inoxidable deben estar debidamente protegidos contra la oxidación causada por los servicios de soldadura y los cortes realizados cerca o cerca de ellos durante el montaje.

- Los martillos y los trenes de laminación deben estar provistos de válvula neumática para cerrar la carga respectiva.

- Las prensas deben tener control de velocidad del motor de alimentación y del motor principal por inversor de frecuencia.

- Los trenes de laminación deben tener rodillos de 2100 mm de longitud y 800 mm de diámetro.

- Los martillos deben tener una longitud de 2100 mm y 450 mm de diámetro.

- Los interruptores rodantes deben controlar la velocidad en el motor de alimentación utilizando variadores de frecuencia.

- Las placas del cuerpo de los trenes de laminación deben ser de acero inoxidable.

- La preparación debe tener un sistema para capturar el polvo y los vapores húmedos de los trenes de laminación (estos conductos de acero inoxidable.

- El equilibrio de flujo de preparación debe controlar todo

- Todas las Interconexiones de los conductos de carga y descarga del equipo deben tener protección contra abrasivos.

Pintura

- Todas las tuberías de acero al carbono, bases y soportes de acero al carbono o material que está sujeto a corrosión deben ser pintados.

- La solicitud deberá realizarse con un pintor cualificado, con experiencia contrastada, que será requerida por la SEDEM.

MONTAJE ELECTROMECÁNICO

Incluir en el alcance del suministro el montaje electromecánico completo y la automatización, incluyendo equipos, instalación eléctrica de fuerza e instrumentación.

Es responsabilidad del contratista:

- Presencia de un técnico de seguridad a tiempo completo;

- Provisión del manual de especificaciones técnicas de los instrumentos y procesos;

- Suministro de diagrama de flujo para procesos y utilidades, con dimensiones de tuberías, instrumentos, válvulas, purgas, etc.

- Suministro de conjunto de planta con la lista de los diversos elementos con la indicación de las plataformas alrededor de los dispositivos. En todas estas plantas, se deben indicar las dimensiones y pesos de los equipos, el diseño se desarrollará de acuerdo con SEDEM;

- Proporcionar a SEDEM cargas de equipos para permitir la ejecución de los cimientos de los aparatos;

- Suministro de especificaciones técnicas de aislamiento térmico;

- Para instrumentación y electricidad, todos los equipos deben entregarse con certificado nacional (Inmetro) de equipos aprobados para el área clasificada;

- Los proyectos de los equipos de instalación deben ser presentados antes de su fabricación, para la aprobación del departamento de seguridad y calidad de SEDEM Alimentos;

- Calibración de instrumentación;

- Pruebas de equipos;

- Las válvulas manuales deben contener un punto de bloqueo (ojo específico);

- Montaje de equipos y ajustes eléctricos y mecánicos;

- Flete con seguro para el transporte de equipos;

- Montaje de instalaciones eléctricas e instrumentación;

- Los instrumentos deben entregarse con certificado de calibración del proveedor y cumplir con NR-13 cuando sea necesario.

- Provisión de todos los PAI necesarios para la ejecución de los servicios de acuerdo con las normas de seguridad de SEDEM;

- SEDEM tiene la opción de contratar un inspector de soldadura acreditado para monitorear mediante muestreo las soldaduras ejecutadas por el ensamblador.

- Las pruebas de líquido penetrante en las soldaduras deben llevarse a cabo para el cuerpo del equipo, en soldaduras realizadas en el campo y en la fábrica con el envío de sus informes adecuados.

- Consumibles como papel de lija, taladros, discos, hojas de sierra, oxígeno, acetileno, electrodos de soldadura y otros en buen uso;

- Carga, transporte y descarga de equipos;

- Seguro en general (carga, transporte, descarga y montaje);

- Capacitación del personal operativo, incluida la operación completa del equipo;

- Proporcionar baños químicos, en cantidad para satisfacer la demanda de los empleados que trabajan en el sitio;

- Puesta en marcha de instalaciones;

- Puesta en marcha de la instalación.

GENERAL:

Se debe tener especial cuidado en las etapas de almacenamiento, manipulación y montaje para evitar daños, así como la entrada de materiales extraños en tuberías, conexiones, válvulas y accesorios. Los artículos que no están limpios no deben ensamblarse. Durante la construcción, hasta que el sistema esté completamente operativo, todas las aberturas de las tuberías deben mantenerse cerradas. El cierre consistirá en tapones, bridas u otros que cumplan con tal fin.

Las tuberías deben instalarse con nivel y plomada. A menos que se especifique, no se tolerarán desalineaciones.

Solo se pueden realizar cambios en la dirección de las tuberías con conexiones convencionales de radio largo.

Se proporcionará brida en todas las conexiones finales con equipos y válvulas, para facilitar el desmontaje, utilizando las tuberías siempre que sea posible con sus longitudes originales de fábrica. La tubería debe cortarse a la medida exacta e instalarse sin ser procesada o comprimida. Se debe tener especial cuidado para evitar esfuerzos indebidos en las boquillas de las válvulas y el equipo.

Las tuberías subterráneas, si las hay, deben instalarse en gatos sin la presencia de agua. Proporcionar equipo para bajar la lámina en el área de trabajo, bombeando agua lejos del área de operación. Excave estrecho para permitir una mejor alineación de las tuberías.

En líneas donde los procesos tienen reductores excéntricos en diámetro, el fondo de la tubería, así como los reductores, deben constituir una línea continua para facilitar el drenaje.

Soportes

El soporte se realizará en acero al carbono, excepto para las piezas sumergidas en fluidos de proceso.

Los soportes deben fabricarse, siguiendo las especificaciones estándar de soportes.

El electrodo que se utilizará será AWS. E7018 en estuches de soporte de acero al carbono.

Soldar el acero inoxidable 304 (TIG con atmósfera de argón) mediante el proceso tig. Las soldaduras de soporte de acero al carbono en insertos de acero inoxidable, si las hubiera, deben ejecutarse con electrodos adecuados para acero diferente.

La inspección dimensional de los soportes y componentes de los soportes antes de la soldadura, así como las inspecciones finales para la verificación y la deformación, el agrietamiento, etc., se realizarán antes de la liberación para la pintura.

Aislamiento térmico

Las tuberías que se indican previamente en el proyecto deben estar aisladas.

Las superficies a aislar deben estar libres de aceites, grasas, óxidos sueltos y otros materiales, y el aislamiento solo puede llevarse a cabo después de la prueba de presión (si corresponde).

Los elementos a aislar aparecerán en los documentos del proyecto como:

-Diagrama de flujo de ingeniería;

- Plantas de tubería.

El aislamiento debe permitir la manipulación y extracción de los pernos de tuercas y bridas sin dañarlo.

La soldadura de soportes de aislamiento en tuberías debe ser expresamente autorizada por el inspector y no debe realizarse en superficies de equipos o tuberías que funcionen en condiciones severas y requieran alivio de tensión de soldaduras.

SEÑALIZACIÓN - TAGs

Todos los equipos, bombas, instrumentos y tuberías deben estar señalizados con el fluido y la dirección del flujo identificados, de acuerdo con la norma SEDEM / NR, antes de la puesta en marcha de la planta.

Puesta en marcha, formación, puesta en marcha y operación asistida

- Puesta en marcha como plan a ser proporcionado para discusión y evaluación con SEDEM.

- Puesta en marcha de acuerdo con el plan a proporcionar y discutir con SEDEM y de acuerdo con las necesidades de SEDEM.

- Capacitación operativa, teórica y práctica, para el equipo de operación, para garantizar el perfecto funcionamiento de la planta, antes de la puesta en marcha;

- Monitoreo de 24 horas del proveedor al inicio de la planta, durante 10 días durante 24 horas, seguido de 30 días durante el día (presupuesto aparte).

GARANTÍAS / Pérdidas / Ingresos y rendimiento

- El alcance del suministro del contratista debe presentar garantías técnicas de desempeño y calidad de ejecución más allá de las previstas por el código civil boliviano.

- Los tanques y recipientes a presión deben tener las pruebas documentadas y enviadas a la SEDEM, antes y durante la puesta en marcha, según Norma Técnica.

- Los servicios deben tener una garantía de ejecución mínima de 18 meses en problemas que se demuestre que resultan de un ensamblaje / soldadura / ejecución deficiente.

- Todos los elementos descritos en este documento deben ser cubiertos por el contratista, con un período mínimo de 18 meses después de la Aceptación Técnica. Asistencia técnica especializada y mantenimiento in situ de la instalación de equipos.

- Garantías de proceso

- SEDEM realizará una evaluación de consumos e ingresos garantizados, de acuerdo con las garantías presentadas en el proceso, 45 días después del inicio de la instalación, y este período puede ser negociado entre las partes si se identifica la necesidad de un tiempo más largo para ajustar el proceso.

CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- El proveedor debe cumplir plenamente con los requisitos de seguridad de SEDEM de acuerdo con el Memorial de Suministro Descriptivo y otras determinaciones.

- El Proveedor debe cumplir con las directrices relativas al número de técnicos de seguridad, y debe cumplir con las normas SEDEM. En caso de subcontratación del contratista, deben observarse las mismas directrices.

- Independientemente del número de empleados, se requiere un técnico de seguridad a tiempo completo y a tiempo completo, dada la ejecución de actividades con HPE.

- Los TST (Técnicos de Seguridad en el Trabajo) del Proveedor serán previamente EVALUADOS y deberán ser APROBADOS POR el ÁREA DE SEGURIDAD DE SEDEM.

- El Proveedor deberá tener su propio TST, bajo su gestión directa, para administrar y el TST de sus subcontratistas y ser responsable en el COMITÉ DE SEGURIDAD del trabajo con SEDEM.

- Es obligatorio que todo electricista, médium oficial y ayudante acredite mediante certificado que tiene formación en una entidad reconocida sobre Norma Técnica (norma reglamentaria) con una carga mínima de trabajo de 40 horas;

- El Proveedor debe proporcionar el Plan de Seguridad de su equipo de montaje para integrarlo en el Plan de Seguridad en el Trabajo, siguiendo las normas vigentes.

- Medio ambiente

La legislación aplicable y las normas locales y SEDEM deben respetarse plenamente.

ASPECTOS DESTACADOS PARA ALGUNAS SITUACIONES CRÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SITIO

- Electricidad temporal del sitio de construcción

- La instalación temporal de enchufes, con las protecciones eléctricas adecuadas (DDR y extensiones sin costuras y con conexión a tierra), para las herramientas de montaje, durante todo el período de montaje;

- No se permite el cableado debajo del piso: todo el cableado debe estar elevado y protegido adecuadamente. Cableado enterrado solo con su propio procedimiento y aprobación SEDEM.

- La instalación de los mismos debe ser realizada únicamente por un profesional previamente homologado por la SEDEM.

- Plataforma elevadora

- Solo se pueden usar equipos aprobados en el sitio, y su uso solo se liberará con el mantenimiento del operador "en tierra", para atender emergencias y / u otras situaciones, y se debe presentar una lista de verificación diaria.

- Los operadores y usuarios de la plataforma elevadora deberán acreditar la formación en el uso de dichos equipos.

- Andamiaje

- Sólo se pueden utilizar andamios tubulares en la obra, quedando prohibidos los tipos "fachadeiros" y su movimiento y montaje deben ser realizados por una empresa cualificada y exclusiva a la actividad, y debe haber liberación de uso por parte del responsable de TST, mediante un documento específico.

- El Proveedor mantendrá los andamios, si se van a utilizar en el sitio, en un estante de la puerta del andamio, adecuado y de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad.

- Technytrac

- Para llevar a cabo las actividades de montaje, es necesario, en su caso, líneas de vida temporales en cable de acero con tres clips y emisión de ART, no estando permitido el uso de cuerda o similar como salvavidas, incluso si hay aprobación en cualquier otro documento.

- Equipos de elevación

- Informar con anticipación qué equipo de ensamblaje se utilizará como grúas, grúas, etc. y cuánto tiempo estará disponible en el sitio, marca del modelo y año de fabricación.

- Todos los proveedores de grúas para servicios de elevación de carga deben ser aprobados previa y formalmente por SEDEM. El plan del aparejador debe elaborarse por encima de 2,5 toneladas, y los costos corren por cuenta del contratista. Para el cálculo considere la tabla según el año de fabricación de la grúa, de acuerdo con el Procedimiento Global de Seguridad en el Trabajo de sedem;

- Los equipos como grúa, balancín, etc. deben tener ART, si es necesario;

- Todos los equipos suministrados deben tener estiramientos oculares de elevación calculados para soportar la carga respectiva de forma suelta (para equipos que dependen de la elevación).

PROPUESTA DE SUMINISTRO

Las propuestas técnicas y comerciales deben presentarse como se indica en la carta de invitación de SEDEM.

Incluir en la propuesta el transporte de todos los artículos suministrados, seguro, descarga de equipos y colocación en las bases.

Incluya todos los impuestos, destacando las tasas utilizadas como base de cálculo.

El proveedor incluirá en su propuesta de suministro:

- Diagramas de flujo de suministro básicos;

- Lista de equipos principales previstos;

- Trazado por nivel, con cortes y alzados;

- Lista de proveedores de equipos incluidos;

- Cronograma de fabricación y montaje;

- Considerar en la propuesta especializada de M.O. para el monitoreo durante el período de prueba, la puesta en curso y el rendimiento de la planta;

- Indicar en la propuesta las empresas subcontratadas, para evaluación previa de SEDEM;

- Considere en su propuesta de proporcionar un día para la integración de su personal, el tiempo para la aprobación de ptp de los servicios y DDS general del trabajo.

- Tenga en cuenta que se realizará un DDS diario que durará al menos 30 minutos en el sitio de construcción con cada compañía contratada.

- Tenga en cuenta que después de la solicitud de ptp, los aprobadores de SEDEM tendrán hasta una (1) hora para la aprobación, y cualquier retraso en la aprobación antes de esta fecha límite no se computará como retraso en la liberación de ptp.

- Las propuestas de suministro deben presentarse individualizadas, compuestas por dos partes: técnica y comercial, abiertas por rubros y costos respectivos, destacando los impuestos en el caso.

- Se debe obedecer el plazo de entrega de la propuesta según lo estipulado en el sistema de abastecimiento de la SEDEM.

- Lista de piezas de repuesto recomendadas con costo de entrega por un año.

- La propuesta debe contener todo el consumo de los procesos descritos anteriormente y la hoja de cálculo BGPM-2-02-Transesterification llena.

- Los valores deben ser abiertos en la propuesta, tales como:

  - Eléctrico (equipo de mano de obra separado)

  - Automatización (equipos y licencias separados de la fuerza laboral),

  - Instrumentación (equipo de mano de obra separado)

  - Mecánica (equipo separado de la mano de obra),

  - Ingeniería de montaje y supervisión.

LISTA DE INCLUSIÓN, COMENTARIOS, ACEPTACIÓN O RECHAZO al memorial descriptivo de suministros

- Es responsabilidad del Proveedor comentar cada artículo de este Memorial Descriptivo con respecto a su inclusión, aceptación o rechazo a la propuesta de suministro. Sin estos comentarios, que pueden ser anexados o en un informe separado, la propuesta técnica no será evaluada por la SEDEM.

Ejemplo:

Tema 3.1 - Proyecto Ejecutivo / Ingeniería

Estamos totalmente de acuerdo con los puntos "a" a ""x" del MDF SEDEM

Tema 3.2 - Administración de la construcción

Estamos de acuerdo con los elementos de "a" a "t", pero enfatizamos que los elementos "j, k y n" seguirán el estándar de la forma de ensamblaje mecánico del proveedor.