ÍNDICE

1.	RESUMEN DEL PROYECTO	1

1.1.	INTRODUCCION	1

2.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	1

2.1.	OBJETIVO GENERAL	1

2.2.	OBJETIVOS ESPECIFICOS	2

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	2

3.	NOMBRE DEL PROYECTO	2

4.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3

5.	COMPONENTE 1: PLANTA BIOINSUMOS	4

5.1.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PUESTA EN MARCHA.	4

5.1.1.	Estrategia para la puesta en marcha de los laboratorios de producción de Hongos antagonistas	9

5.1.2.	Estrategia para la puesta en marcha de los laboratorios de producción de Bacterias Inoculantes e Insecticidas	12

6.	TOMAR EN CUENTA PARA LA PROPUESTA– ADQUISICION DE MATERIALES	19

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1: DATOS DEL PROYECTO	2

CUADRO 2: DESCRICION DE PRODUCTOS	3

CUADRO 3: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS	4

CUADRO 4: CONTROL DE CALIDAD	8

CUADRO 5: CONTROL DE CALIDAD	12

CUADRO 6: CONTROL DE CALIDAD, PRODUCCIÓN DE BACTERIAS	16

“IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE BIOINSUMOS EN SANTA CRUZ”

- RESUMEN DEL PROYECTO

  - INTRODUCCION

Uno de los problemas de la agricultura tiene que ver con las pérdidas considerables que genera el ataque de plagas y enfermedades. Bolivia no es ajena a este problema siendo susceptible al ataque de decenas de plagas y enfermedades propias de la agricultura, que afectan tanto a pequeños, medianos y grandes productores.

Por eso, se ha desarrollado una serie de soluciones como los plaguicidas sintéticos. Según el último reporte de importación en el año 2017, de agroquímicos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las importaciones de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas) alcanzaron 39 mil toneladas con un valor de $us 194 millones. En lo que respecta al mes de enero del año (2017), se importó 3 mil toneladas con un valor de 21 millones de dólares.

Sin embargo, el uso de plaguicidas sintéticos genera riesgos en el medio ambiente y la salud humana, ya que pueden resultar tóxicos e incluso cancerígenos si se utilizan como aditivos en la transformación de alimentos. En el medio ambiente pueden producir graves daños como la contaminación del agua, suelo, aire, animales y plantas inclusive después de muchos años de haber sido aplicados.

Otra problemática tiene que ver con la degradación de suelos, el fraccionamiento de tierras, erosión de los suelos y perdida de nutrientes, todo esto sumado al uso intensivo del suelo hace que la agricultura en los diferentes  sectores sea cada vez menos rentable, teniendo que depender cada vez más de insumos externos de alto costo, obligando a sus pobladores a migrar a zonas más productivas, capitales o ciudades intermedias donde se van generando mayores cantidades de desechos orgánicos que tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente.

Ante estas problemáticas surge como alternativa la implementación de una planta de bioinsumos, que produzca una variedad de Bioplaguicidas y Bioabonos, que sean eficaces contra la variedad de plagas que atacan a los cultivos, que ayuden al mejoramiento de los suelos y no generen daño al medio ambiente y la salud humana.

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

  - OBJETIVO GENERAL

Implementar la PLANTA DE BIOINSUMOS EN SANTA CRUZ con el fin de satisfacer la demanda de la región, coadyuvando a la seguridad e inocuidad alimentaria y contribuyendo al desarrollo económico del sector agrícola y a la protección del medio ambiente.

  - OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Satisfacer la demanda de Bioinsumos en la región ofertando productos con valor agregado y de calidad contribuyendo al desarrollo económico del sector agrícola y a la protección del medio ambiente.

- Realizar la construcción de infraestructura, equipamiento y puesta en marcha de la Planta de Bioinsumos en Santa Cruz bajo criterios técnicos y ambientales.

- Promover el consumo y utilización de Bioinsumos con el fin de coadyuvar a la seguridad e inocuidad alimentaria.

- Establecer canales de distribución y comercialización que garanticen la operación sostenible.

# DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

- NOMBRE DEL PROYECTO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD “IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE BIOINSUMOS EN SANTA CRUZ”

  - UBICACIÓN DEL PROYECTO

CUADRO 1: DATOS DEL PROYECTO

| Ubicación | Departamento Santa Cruz Provincia Florida Municipio de Pampa Grande |
| --- | --- |
| Disponibilidad de Terrenos | Superficie 10 hectáreas: 3 hectáreas de construcción, 6 hectáreas de parcelas demostrativas. |
| Plano del Predio | Plano del predio |
| Coordenadas del Predio | COORDENADAS. UTM; 369199 E; 7998625 N; 1423 z. WGS84; latitud; longitud. -18.0971748; -64.236174. |

Fuente: Elaboración Propia

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto está encaminado a desarrollar acciones de producción de bioinsumos, utilizando como materia prima extractos vegetales y minerales, bacterias y hongos que se generen en el Municipio de su área de influencia.

El resultado del trabajo la Planta le permitirá al país alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado.

- DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS:

# Se tienen las siguientes líneas de producción:

CUADRO 2: DESCRICION DE PRODUCTOS

| # PLANTAS | # LINEAS DE PRODUCCION | # PRODUCTOS | # MERCADO OBJETIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| # COMPONENTE 1: PLANTA DE BIOINSUMOS | # Línea de Sustratos | # Sulfato de Calcio más Locoto y Ají | # Quinua, Durazno, Papa, Cebolla, Tomate, Soya |
|  |  | # Ajo y Cebolla | # Cacao, tomate |
|  |  | # Sulfato de Calcio | # Quinua, tomate, manzana, banano, café, uva, papaya, cebolla |
|  | # Línea de Hongos | # Beauveria vaciana | # Café, Soya, Maíz, Arroz, Cebolla, Caña de Azúcar, Papa, Frutales |
|  |  | # Metarhizium | # Tomate, papa, quinua, trigo |
|  |  | # Verticilium | # Papa, tomate, maíz, soya, banano |
|  |  | # Trichoderma | # Chia, quinua, soya, tomate, uva, café, trigo |
|  | # Línea de Bacterias | # Pseudomona | # Desarrollo e investigación para el tratamiento de patologías de las plantas y cultivos |
|  |  | # Azospirillium |  |
|  |  | # Azotobacter |  |
|  |  | # Rhizobium |  |
|  |  | # Bacilus |  |

- Capacidad de Planta Bioinsumos

La planta de Bioinsumos tendrá la siguiente capacidad de producción:

| CAPACIDAD DE DISEÑO SUSTRATOS | 5 Toneladas/Mes |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE DISEÑO HONGOS | 10 Toneladas/Mes |
| CAPACIDAD DE DISEÑO BACTERIAS | 20 Toneladas/Mes |

- COMPONENTE 1: PLANTA BIOINSUMOS

A continuación, se detalla la capacidad esperada de producción y el proceso productivo:

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PUESTA EN MARCHA.

Las especificaciones técnicas para la puesta en marcha de la planta están relacionadas directamente con el Plan Maestro de Producción que se detalla a continuación:

CUADRO 3: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

| Producto | Ingrediente activo | Clase | Presentación Comercial |
| --- | --- | --- | --- |
| Trichoderma | Trichoderma harzianum | Biofungicida, enraizador y promotor del crecimiento | Envase de 500 grs. |
| Beauveria | Beauveria bassiana | Insecticida | Envase de 500 grs. |
| Metarhizium | Metarhizium anisopliae | Insecticida | Envase de 500 grs. |
| Verticillium | Verticillium lecanii | Insecticida | Envase de 500 grs. |
| Inoculante Nitrógeno | Bradyrhizobium japonicum | Inoculante, promotor del crecimiento | Envase de 1 lts. Concentrado emulsionable |
| Inoculante Nitrógeno | Azospirillum brasilense | Inoculante, promotor del crecimiento | Envase de 1 lts. Concentrado emulsionable |
| Inoculante Nitrógeno | Azotobacter chroococcum | Inoculante, promotor del crecimiento | Envase de 1 lts. Concentrado emulsionable |
| Solubilizador de Fósforo | Pseudomona fluorescens | Inoculante, promotor del crecimiento | Envase de 1 lts. Concentrado emulsionable |
| Bt | Bacillum thuringiensis | Insecticida | Envase de 1 lts. Concentrado emulsionable |
| Sulfocal | Caldo sulfocálcico | Fungicida | Envase de 20 lts. Liquido soluble |

Fuente: Ingeniería de Procesos de Producción

- Estrategia para la puesta en marcha de los laboratorios de producción de Hongos Entomopatogenos

La producción de hongos Entomopatógenos se realiza en varias fases, que van desde la obtención del inoculo en el insecto, hasta la formulación del producto.

Los hongos entomopatógenos identificados en este proyecto (Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Verticillium lecanii) siguen el mismo proceso productivo, por lo cual líneas abajo se describe el citado proceso para este grupo de hongos entomopatógenos.

- Recolección de Muestras de Hongos Entomopatógenos

Se debe recolectar de diferentes zonas insectos infectados que presenten los síntomas del hongo entomopatógeno guardándolos en un recipiente cerrado para su posterior traslado a laboratorio.

La Beauveria Bassiana infecta a la Broca del café (Hypothenemus hampei), picudo de la caña (Sternechus sp) y se presenta en forma de esporas de color blanca.

El Metarhizium anisopliae infecta al salivazo (Mahanarva sp), los chinches (Anticarsia sp), gusano cogollero (Spodoptera sp), gallinita ciega (Phyllophaga sp), la broca (Hypothenemus hampei), Trips (Frankliniella spp) y se presenta en forma de esporas de color verde olivo. El Verticillium infecta a los gusanos en general, Trips (Frankliniella spp), mosca de la fruta (Bemissia spp) y se presenta en forma de esporas de color blanca.

Una vez localizados y recolectados los insectos, en el laboratorio se procede a la identificación de los hongos entomopatógenos y su morfología microscópica.

- Aislamiento del hongo Entomopatógeno

El aislamiento del hongo consiste en la obtención directa del hongo a partir del cuerpo del insecto seleccionado, pasándolo a un medio nutritivo.

Este aislamiento se realiza con una pinza seca y estéril a un medio nutritivo depositado en una placa Petri.

Primero se sujeta al insecto y con el asa se le raspa un poco de la esporulación que presenta el insecto, luego esta esporulación se la coloca en el medio nutritivo que en este caso es la papa dextrosa agar (PDA) que esta sobre una placa Petri.

Posteriormente se incuba esta muestra a 27 ± 1°C con luz permanente por 10 a 12 días hasta que las esporas infectivas del hongo hayan llenado toda la placa Petri. A esta muestra se la llama cepa madre y es la principal fuente para la producción masiva de los hongos Entomopatógenos.

- Reactivación del hongo

Partiendo de la cepa seleccionada, es necesario mantener la patogenicidad y virulencia de este organismo a través de dos reactivaciones año. Para ello se utiliza insectos vivos procedentes del campo que no presenten signos de infección de otro entomopatógeno. A este se lo desinfecta con una solución de hipoclorito al 0,5% durante 2 minutos, y luego se lo coloca sobre papel filtro para deshumidificar y posteriormente se inocula con el hongo seleccionado. Una vez infectado al insecto se realiza los mismos pasos de aislamiento y multiplicación del hongo entomopatógeno.

- Preparación de la Matriz

Para formar la solución del inoculo se ocupan matraces erlen meyers de 500 ml conteniendo un 90 % de agua destilada y 10% del contenido de las placas Petri con el hongo entomopatógeno. Esta solución es agitada y colocada en un ambiente de 27 °C con luz permanente. Esta solución de inoculo será la fuente principal para la multiplicación del hongo.

- Preparación del sustrato

Para la producción masiva del hongo se utiliza el sustrato solido del arroz. Este arroz es lavado 3 veces antes de su uso, luego es pre-cocido por un tiempo de 5 minutos y depositados en bolsas de polipropileno estéril. En cada bolsa se coloca 200 gramos de arroz pre-cocido y luego se procede a esterilizarlo en la autoclave por un tiempo de 25 a 30 minutos a una temperatura de 121°C a una presión de 15 psi.

- Inoculación del sustrato

Las bolsas son inoculadas con una suspensión de conidias obtenidas, como se explicó en el inciso d), cada bolsa de 200 gramos de arroz es inoculada con 20 cc de la suspensión de conidias, utilizando una jeringa veterinaria que debe ser esterilizada previamente. Este procedimiento se debe llevar a cabo en la cabina de flujo laminar para reducir el riesgo de contaminación.

Con la suspensión de inóculo obtenida de cada matriz se inoculan aproximadamente 25 bolsas de 200 gramos. Después, se debe agitar las bolsas con el objetivo de evitar aglomeraciones, para que el inóculo se distribuya uniformemente en el arroz y se obtenga un crecimiento homogéneo.

- Incubación de sustrato inoculado

Las bolsas inoculadas se ubican en los anaqueles del cuarto de incubación, donde pasan un periodo de 10 días a una temperatura de 25 a 30°C con una humedad mayor al 40%. Durante este periodo se revisan las bolsas diariamente, para ir seleccionando las bolsas de buena calidad, eliminando las bolsas que presentan crecimiento lento y no uniforme, bolsas que presentan un crecimiento débil, así como las bolsas con presencia de contaminantes.

- Secado

El objetivo de esta fase es la eliminación de la humedad del hongo y su reproducción. El arroz contenido en las bolsas es depositado en bandejas. Inicialmente las bandejas se limpian, se humedecen con alcohol y se flamean con el mechero. Luego se seleccionan las bolsas de mejor calidad y el contenido de 10 bolsas es depositado en cada bandeja, lo que equivale aproximadamente a 2000 gramos de arroz colonizado por el hongo.

Una vez que el hongo ha esporulado cubriendo toda la bandeja de arroz, se realiza su secado a temperatura de 25 a 30°C a una humedad menor al 40%, por un periodo de 10 días, este es el tiempo suficiente para bajar la humedad del arroz a 15% de humedad.

- Tamizado

El proceso del tamizado consiste en separar del arroz las estructuras del hongo llamadas conidias, las cuales son obtenidas en forma de polvo. Para realizar el tamizado, la humedad del hongo no debe exceder de 4 a 6% y la humedad debe ser menor al 15%.  El tamizado se hace depositando el arroz colonizado en un tamiz con diámetro de orificios de 0.5mm, luego por agitación y fricción, se separa el polvo de los granos de arroz. El material retenido por el tamiz se descarta y el polvo recolectado se deposita en recipientes para evaluar el rendimiento. En condiciones ambientales las conidias cosechadas pueden ser afectadas por la luz, humedad y altas temperaturas; por lo que una vez cosechado el hongo se debe mantener en refrigeración para mantener su viabilidad por más tiempo y luego realizar la formulación y envasado.

- Formulación

La formulación del hongo es el Proceso mediante el cual el ingrediente activo, es decir las conidias del hongo, se mezclan con materiales inertes, tales como: vehículos, solventes, emulsificantes y otros aditivos. Estos materiales inertes ayudan a que el hongo trabaje mejor. Todo esto se hace con el fin de lograr una buena homogeneidad y distribución de las partículas del hongo, para poder ser manipuladas y aplicadas adecuadamente, sin afectar su viabilidad.

En el proceso de formulación el hongo que se sugiere en este proceso se debe combinar con sustancias sólidas, dando como resultado una formulación sólida que tiene aspecto de polvo.

Para ser formulado, la viabilidad del hongo no debe ser menor de 95% y el contenido de humedad no debe ser mayor del 4 a 6% y tener una concentración mínima de 1 x 108 de conidias viables/gr. La Formulación seca ocupa ingrediente inerte de origen mineral o vegetal, que además de proporcionar una buena distribución de las conidias, ayuda a absorber la humedad de las mismas y que las mantenga viables por un tiempo de 6 meses a una temperatura menor de 10°C.

- Envasado y Almacenado

Una vez formulado el producto se procede a envasarlo en bolsa de polipropileno laminada con film metálico para evitar el traspaso de luz. El envasado tiene que ser hermético.

Se procede al encajonado de veinte unidades, luego se los paletiza, por tratarse de productos hechos con organismos vivos (conidias del hongo), la calidad expresada en su viabilidad, se pierde cuando se mantienen en condiciones desfavorables por mucho tiempo.

Uno de los factores que más afecta a los hongos son las altas temperaturas, por esta razón si se van a almacenar por mucho tiempo se recomienda mantenerlos en cámaras de refrigeración a una temperatura menor de 10°C por 6 meses.

- Control de calidad

Se toma en cuenta que después de realizar todo el proceso de producción, este debe pasar por el control de calidad de evaluación de conidios viables. En el siguiente cuadro se muestran las unidades de carga mínimas de calidad para todas las cepas fúngicas a producir:

CUADRO 4: CONTROL DE CALIDAD

| HONGO | CONIDIOS VIABLES | RELACION CEPA PURA/INERTE |
| --- | --- | --- |
| Beauveria bassiana | 1-8x108 UFC/ml. | 10 cp/100 Kg * 90 Ad/100 Kg |
| Metharizium anisopliae | 1-8x108 UFC/ml. | 10 cp/100 Kg * 90 Ad/100 Kg |
| Verticillium lecanii | 1-8x108 UFC/ml. | - p/100 Kg * 90 Ad/100 Kg |

### Estrategia para la puesta en marcha de los laboratorios de producción de Hongos antagonistas

La producción de hongos Antagonistas se realiza en varias fases, que van desde la obtención del inoculo en el suelo, hasta la formulación del producto y envasado:

- Recolección de Muestras de Hongos Antagonistas

La recolección del hongo antagonista se realiza en el campo virgen, también se recolectan los patógenos o enfermedades del suelo que están en el campo del agricultor.

Para colectar ambos se ocupan unos 10 vasos estériles con arroz pre-cocido y se los tapa con un tul o media nylon para cubrir una hectárea. Se cava un pequeño pozo y se lo pone boca abajo. En clima cálido se logra recolectar los hongos y patógenos en 7 días y en clima frio en un mes.

El Trichoderma presenta un color verde oscuro en el arroz y los patógenos del suelo presentan color naranja, morado o rojizo, y se los revisa su morfología a nivel microscópico.

Se toman muestras de varias zonas y se las lleva al laboratorio de investigación. Una vez colectados varias muestras de Trichoderma y patógenos se obtiene un banco de cepas de Trichoderma y patógenos por zona, se realiza un enfrentamiento de todos contra todos poniéndolo con un asa la muestra de cada vaso en una placa Petri con PDA.

Al pasar 2 días se observa que muestra de Trichoderma ocupo más espacio radial en el PDA, de esta manera se obtiene la cepa con mayor poder plaguicida. Luego de esto se inocula esta muestra y los patógenos en una planta de un vivero para verificar su patogenicidad. Al corroborar que funciona se guarda la placa Petri a una temperatura de 4ºC en un refrigerador en el laboratorio principal.

- Aislamiento del hongo Antagonista

El aislamiento del hongo consiste en la obtención directa a partir de la placa Petri con el hongo seleccionado. Este aislamiento se realiza con una pinza seca y estéril a un medio nutritivo (PDA) depositado en otra placa Petri.

Primero, con el asa se le raspa un poco de la esporulación de Trichoderma que está en la placa Petri seleccionada y se la deposita en la otra placa con PDA. A fin de poder aislar solamente el hongo antagonista con mayor poder plaguicida. Posteriormente se incuba esta muestra a 27 ± 1°C con luz permanente por 10 a 12 días, en las incubadoras hasta que las esporas infectivas del hongo hayan llenado toda la placa Petri. A esta muestra se la llama cepa madre y es la principal fuente para la producción masiva del hongo antagonista.

- Reactivación del hongo

Partiendo de la cepa seleccionada, es necesario mantener la patogenicidad y virulencia de este organismo a través de dos reactivaciones al año. Para ello se ocupa un vivero con una planta ciclo corto para poder inocular la cepa y los patógenos y luego volver a asilar según los pasos descritos anteriormente en el inciso b).

- Preparación de la matriz

Para formar la solución del inoculo se ocupan matraces erlen meyers de 500 ml conteniendo un 90 % de agua destilada y 10% del contenido de las placas Petri con el hongo antagonista. Esta solución es agitada y colocada en un ambiente de 27 °C con luz permanente. Esta solución de inoculo será la fuente principal para la multiplicación del hongo.

- Preparación del sustrato

Para la producción masiva del hongo se utiliza el sustrato solido del arroz. Este arroz es lavado 3 veces antes de su uso luego es pre-cocido por un tiempo de 5 minutos. Y depositados en bolsas de polipropileno estéril. En cada bolsa se coloca 200 gramos de arroz pre-cocido y luego se procede a esterilizarlo en el autoclave por un tiempo de 25 a 30 minutos a una temperatura de 121°C a una presión de 15 psi.

- Inoculación del sustrato

Las bolsas son inoculadas con una suspensión de esporas obtenidas a partir de la matriz que luego es cerrado con papel aluminio y guardado, a cada bolsa de 200 gramos de arroz es inoculada con 20 cc de la suspensión de conidias, utilizando una jeringa veterinaria que debe ser esterilizada previamente. Este procedimiento se debe llevar a cabo en la cabina de flujo laminar para reducir el riesgo de contaminación. Con la suspensión de inóculo obtenida de cada matriz se inoculan aproximadamente 25 bolsas de 200 gramos. Después, se debe agitar las bolsas con el objetivo de evitar aglomeraciones, para que el inóculo se distribuya uniformemente en el arroz y se obtenga un crecimiento homogéneo.

- Incubación de sustrato inoculado

Las bolsas inoculadas se ubican en los anaqueles del cuarto de incubación, donde pasan un periodo de 7 días a una temperatura de 25 a 30°C con una humedad mayor al 40%. Durante este periodo se revisan las bolsas diariamente, para ir seleccionando las bolsas de buena calidad, eliminando las bolsas que presentan crecimiento lento y no uniforme, bolsas que presentan un crecimiento débil, así como las bolsas con presencia de contaminantes.

- Secado

El objetivo de esta fase es la eliminación de la humedad del hongo y su reproducción. El arroz contenido en las bolsas es depositado en bandejas. Inicialmente las bandejas se limpian, se humedecen con alcohol y se flamean con el mechero. Luego se seleccionan las bolsas de mejor calidad y el contenido de 7 bolsas es depositado en cada bandeja, lo que equivale aproximadamente a 2000 gramos de arroz colonizado por el hongo.

Una vez que el hongo ha esporulado cubriendo toda la bandeja de arroz, se realiza su secado a temperatura de 25 a 30°C a una humedad menor al 40%, por un periodo de 10 días, este es el tiempo suficiente para bajar la humedad del arroz a 15% de humedad.}

- Tamizado

El proceso del tamizado consiste en separar del arroz las estructuras del hongo llamadas conidias, las cuales son obtenidas en forma de polvo. Para realizar el tamizado, la humedad del hongo no debe exceder de 4 a 6%.

El tamizado se hace depositando el arroz colonizado en un tamiz con diámetro de orificios de 0.5mm, luego por agitación y fricción, se separa el polvo de los granos de arroz. El material retenido por el tamiz se descarta y el polvo recolectado se deposita en recipientes para evaluar el rendimiento. En condiciones ambientales las conidias cosechadas pueden ser afectadas por la luz, humedad y altas temperaturas; por lo que una vez cosechado el hongo se debe mantener en refrigeración para mantener su viabilidad por más tiempo y luego realizar la formulación y envasado.

- Formulación

La formulación del hongo es el Proceso mediante el cual el ingrediente activo, es decir las conidias del hongo, se mezclan con materiales inertes, tales como: vehículos, solventes, emulsificantes y otros aditivos. Estos materiales inertes ayudan a que el hongo trabaje mejor. Todo esto se hace con el fin de lograr una buena homogeneidad y distribución de las partículas del hongo, para poder ser manipuladas y aplicadas adecuadamente, sin afectar su viabilidad.

En el proceso de formulación el hongo que se sugiere en este proceso se debe combinar con sustancias sólidas, dando como resultado una formulación sólida que tiene aspecto de polvo. Para ser formulado, la viabilidad del hongo no debe ser menor de 95% y el contenido de humedad no debe ser mayor del 4 a 6% y tener una concentración mínima de 1 x 108 de conidias viables/gr.  La Formulación seca ocupa ingrediente inerte de origen mineral o vegetal, que además de proporcionar una buena distribución de las conidias, ayuda a absorber la humedad de las mismas y que las mantenga viables por un tiempo de 6 meses a una temperatura menor de 10°C.

- Envasado y Almacenado

Una vez formulado el producto se procede a envasarlo en bolsa de polipropileno laminada con film metálico para evitar el traspaso de luz. El envasado tiene que ser hermético.

Se procede al encajonado de veinte unidades, luego se los paletiza, por tratarse de productos hechos con organismos vivos (conidias del hongo), la calidad expresada en su viabilidad, se pierde cuando se mantienen en condiciones desfavorables por mucho tiempo. Uno de los factores que más afecta a los hongos son las altas temperaturas, por esta razón si se van a almacenar por mucho tiempo se recomienda mantenerlos en cámaras de refrigeración a una temperatura menor de 10°C por 6 meses.

- Control de calidad

Se toma en cuenta que después de realizar todo el proceso de producción, este debe pasar por el control de calidad de evaluación de conidios viables. En el siguiente cuadro se muestran las unidades de carga mínimas de calidad para todas las cepas fúngicas a producir:

CUADRO 5: CONTROL DE CALIDAD

| HONGO | CONIDIOS VIABLES | RELACION CEPA PURA/INERTE |
| --- | --- | --- |
| Trichoderma harzianum | 1-8x108 UFC/ml. | 10 cp/100 Kg * 90 Ad/100 Kg |

### Estrategia para la puesta en marcha de los laboratorios de producción de Bacterias Inoculantes e Insecticidas

Entendemos por crecimiento microbiano al aumento del número de microorganismos a lo largo del tiempo. Por tanto, no nos referimos al crecimiento de un único microorganismo (ciclo celular), sino al demográfico. El crecimiento de una población es el aumento del número de células como consecuencia de un crecimiento individual y posterior división.

El proceso productivo que se detalla a continuación es el mismo para las cinco bacterias propuestas en puntos anteriores.

- Obtención de la cepa

La cepa microbiana tiene características distintivas las unas con las otras como el color, el olor, el número de células microbianas, el mecanismo de acción, el tamaño, el tiempo de multiplicación, etc. Cada una de estas características hace que las bacterias al igual que otros microorganismos sean distintos los unos con los otros, en el momento de obtener cierta cepa específica de una bacteria, el trabajo de recolección conlleva un tiempo que puede llevar meses, inclusive si es exitosa la recolección puede tener características que no permitan su multiplicación en laboratorio.

Por lo explicado anteriormente se propone comprar las cepas microbianas de laboratorios autorizados, debiendo seguir los parámetros de carga microbiana y compararlos en campo en el departamento de control de calidad, investigación y desarrollo de la planta de bioinsumos.

- Multiplicación en cajas petri

Dentro de los parámetros de multiplicación microbiana se realiza un ejercicio básico de reproducción de bacterias, el cual consiste en la preparación de una caja Petri como lugar aislado de reproducción, esta caja Petri debe ser esterilizada previamente para evitar su contaminación con otra especie de microorganismos del aire, se recomienda que la esterilización se realice en un autoclave a una temperatura de 121ºC por 5 minutos.

La caja Petri debe ser llenada con un medio de cultivo de bacteria, los medios de cultivo pueden ser LM (Levadura Manitol), NFB (Nitrógeno semigelificado libre) o Burk`s, deben contener en caso de multiplicación para uso inmediato de 15-20 ml, en caso de utilizarlo para multiplicación de refrigeración (para guardar las cepas) se agrega 35 ml del medio, con preferencia las bacterias se reproducen en medio Burk`s.

Ya en la caja Petri con el medio de cultivo preparado, se procede a la inoculación primaria de la bacteria, es decir que la bacteria en estado puro, generalmente en polvo, se recoge con una espátula drigaisky y se inocula en la caja Petri, la manera de inocular la bacteria o de sembrar la bacteria en el medio es en zigzag.

Para la óptima multiplicación de la cepa madre se debe hacer el ejercicio de inoculación en una cabina de flujo laminar para evitar contaminación externa, los parámetros de temperatura oscilan entre 30º a 45º C, el tiempo de multiplicación varía desde 24 a 50 horas, es recomendable que la caja Petri se multiplique dentro de un medio controlado como una incubadora de laboratorio, con humedad mínima 65% y temperatura controlada. El proceso debe pasar a control de calidad cuando termine.

- Multiplicación microbiana

La segunda fase de multiplicación de la cepa madre se la realiza de dos formas: multiplicación en tubos de ensayo y la multiplicación en matraz Erlenmeyer.

- Multiplicación bacteriana en tubos de ensayo para conservación de la cepa

Se utiliza este método de multiplicación bacteriana para mantener la cepa de la bacteria por un tiempo de vida extendido, en tiempo aproximado de 6 a 48 meses a temperaturas controladas.  El procedimiento inicia con la esterilización de los instrumentos de laboratorio, en especial de los tubos de ensayo, se utiliza un mechero bunsen o directamente se pasa al autoclave a una temperatura de 121º C por 15 minutos, los tubos de ensayo generalmente son de 50 ml pero se puede utilizar tubos de ensayo de 100 ml, estos tubos de ensayo son preparados con el sustrato, que es un medio de cultivo de bacterias, como en el anterior punto, se puede utilizar los mismos medios de cultivo como ser: LM (Levadura Manitol), NFB (Nitrógeno semigelificado libre) o Burk`s, el sustrato se agrega en el tubo de ensayo, este procedimiento es para preservar las cepa madre.

La cantidad de sustrato a utilizar suele copar más del 75% de la capacidad del tubo de ensayo, en un tubo de capacidad 50 ml se agrega 35 ml de sustrato, luego se traslada a la cabina de flujo laminar donde se utiliza la cepa madre multiplicada de la caja Petri previamente  hecha y con la ayuda de una aza de siembra se retira aproximadamente 5-12 gr. de la cepa madre y se siembra en el tubo de ensayo en forma de zigzag, lo que procede es pasar la bacteria inoculada en los tubos de ensayo a un agitador de laboratorio de 120 a 150 rpm, es necesario para la multiplicación de la bacteria que pase por un agitador orbital e inmediatamente llevar a un refrigerador a 4ºC donde puede permanecer por 6 meses en adelante.

Se debe hacer un control de calidad con regularidad para registrar el avance de multiplicación microbiana, la bacteria puede pasar por el mismo procedimiento cada 6 meses para poder mantener la cepa bacteriana activa por 2 años.

El anterior procedimiento se utiliza solo para la preservación de la cepa.

- Multiplicación bacteriana en matraz Erlenmeyer para producción en masa

Se utiliza este método de multiplicación bacteriana para masificar la producción de la cepa, bajo temperatura, pH, humedad relativa, agitación y numero de esporas de producción controladas.

El proceso comienza con la esterilización en autoclave a 121ºC alrededor de 5 minutos de los materiales de laboratorio, se utilizan matraces con capacidad de 500 ml, aza de siembra y espátula de laboratorio.

En el matraz Erlenmeyer de 500 ml, se utiliza 375 ml de medio (LMA, NFB, o Buker´s) con 10 % de la cepa multiplicada de la caja Petri.

En el matraz Erlenmeyer se inocula con la cepa madre en la cámara de flujo laminar, luego después de ser inoculado pasa a un agitador orbital tipo incubadora, de 120 a 200 rpm, por 48 a 72 horas, con un pH 7,2-7,3; de 29º a 35ºC; se toma en cuenta el olor y el color de la mezcla, además de efectuarse un control de calidad en el departamento encargado del mismo, con la finalidad de saber si tiene éxito la multiplicación de la bacteria.

- Multiplicación bacteriana a gran escala en biofermentador

Para este nivel se deben desarrollar diez experimentos en un biofermentador, con 3 impulsores de 6 paletas Tipo Rushton. Se recurre a las cepas bacteriana ya multiplicadas de la caja Petri,  se utiliza alrededor del 75% de la capacidad total del biofermentador, dentro del total de la formulación básica utilizamos la misma relación que se hace en la multiplicación bacteriana de las cajas petris, por cada 100 ml de medio de cultivo de bacterias se utiliza un 10% de la caja Petri multiplicada con la cepa, por lo que la relación a gran escala de tal manera que en un litro de medio de cultivo se utiliza una caja Petri entera de Cepa multiplicada. Las condiciones de cultivo deben seguir las siguientes características: Temperatura 29º C, agitación entre 400 y 600 RPM, aireación entre 0.8 y 1.2 VVM y pH controlado a 7.0.

Se deben llevar a cabo cinéticas de crecimiento tomando muestras cada dos horas y se medirán los siguientes parámetros: Densidad óptica, pH, Oxígeno disuelto y conteo de células vegetativas, esporas y bacilos con sensores incorporados en el bioreactor.

- Formulación

Para este proceso se utiliza una mezcladora vertical para líquidos, donde se mezcla el ingrediente inerte y las cepas multiplicadas en los biofermentadores, donde se hace una mezcla homogénea con cantidades de 10% de cepa multiplicada de biofermentador y 90 % de ingrediente inerte.

- Envasado y almacenado

En envasado es el último proceso donde el producto final pasa a un envase plástico que evite el paso de la luz.

Se procede al encajonado de una docena de unidades, luego se los paletiza, al tratarse de productos hechos con organismos vivos (bacterias), la calidad expresada en su viabilidad se pierde cuando se exponen a condiciones desfavorables por mucho tiempo, uno de los factores que más afecta a la viabilidad de las bacterias son las altas temperaturas, por lo que se recomienda que el almacenaje de realice en cámaras de refrigeración a una temperatura menor de 10°C.

- Control de calidad

Se toma en cuenta que después de realizar todo el proceso de producción bacteriana, este debe pasar por el control de calidad de evaluación de UFC. En el siguiente cuadro se muestran las unidades de carga mínimas de calidad para todas las cepas bacterianas a producir:

CUADRO 6: CONTROL DE CALIDAD, PRODUCCIÓN DE BACTERIAS

| BACTERIA | UNIDAD DE CARGA MICROBIANA | RELACION CEPA PURA/ADERENTE |
| --- | --- | --- |
| Bradyrhizobium japonicum | 1-8x108 UFC/ml. | 10 cp/100 L * 90 Ad/100 L |
| Azospirillum brasilense | 1-8x107 UFC/ml. | 10 cp/100 L * 90 Ad/100 L |
| Azotobacter chroococcum | 1-3x108 UFC/ml. | 10 cp/100 L * 90 Ad/100 L |
| Pseudomona protegens | 8-10×106 UFC/ml. | 10 cp/100 L * 90 Ad/100 L |
| Bacillus thiringiensis | 8-10×106 UFC/ml. | - p/100 L * 90 Ad/100 L |

- Estrategia para la puesta en marcha de los laboratorios de producción de Extractos Minerales y Vegetales

Bioinsecticida de ajo y cebolla

Este 	bioinsecticida para plantas funciona por contacto y su uso reduce de forma considerable las plagas de insectos de cutícula blanda más comunes como ser los chinches, pulgones y trips; es respetuoso con los insectos depredadores. A continuación, se detalla el proceso de producción del Bioinsecticida de ajo y cebolla.

- Recepción de Materia Prima

Se debe recepcionar la materia prima (ajo y cebolla) los cuales llegaran previamente deshidratados, luego se procede a desmenuzar las cabezas de ajo hasta que solo queden los dientes de ajo. Se coloca los dientes de ajo y la cabeza de cebolla en un recipiente y se los lleva al área de triturado.

- Triturado

Se toma el recipiente de dientes de ajo y cebolla y se los vacía en la tolva de la máquina de trituración de extractos vegetales.  Una vez triturado se vacía la materia prima triturada en un recipiente metálico.

- Dilución

Se toma el recipiente metálico con el extracto vegetal triturado y se le agrega agua, vertiéndolo al extracto.

- Macerado

Una vez diluido el ajo y la cebolla triturada en el agua, se procede a tapar el recipiente y dejar reposar por 24 horas. En este tiempo se debe agitar 3 veces al día la solución de ajo y cebolla para su homogenizado y obtener el macerado.

- Filtrado

Después del proceso de macerado, se procede a filtrar la solución de ajo y cebolla, separando del líquido del sólido para luego depositarlo en un recipiente y proceder a su embotellado.

Los sólidos obtenidos durante este proceso serán enviados a las pilas de compostaje para su descomposición.

- Envasado

Una vez filtrado el concentrado de ajo y cebolla, se procede a llevar el líquido obtenido al área de envasado, dosificando el concentrado en la maquina llenadora semiautomática y se procede a embotellar en envases de 1 litro que no tengan traspaso de luz.

- Almacenado

Una vez envasado el concentrado de ajo y cebolla se procede al encajonado de una docena de unidades, luego se los paletiza y se los lleva al área de almacén que estará en temperatura ambiente.

Caldo Sulfocálcico

- Recepción de Materia Prima

Se realiza la recepción de cal y azufre, estos insumos son trasladados en turriles de plástico por separado al área de cocción.

- Formación de pasta de azufre

Antes de la cocción se coloca el azufre en la marmita industrial y coloca agua poco a poco hasta formar una pasta revolviendo constantemente.

- Cocción

Se calienta primero la pasta de azufre, después se agrega la cal y gradualmente se adiciona agua revolviendo constantemente para evitar la formación de grumos.

- Homogenizado

En esta etapa se precisa mayor temperatura para llegar al punto esperado, el que se alcanza cuando la mezcla se torna de color similar al vino tinto y adquiere una consistencia espesa.

- Filtrado y Enfriado

Al momento de la descarga de la marmita se procede a filtrar la mezcla, separando el líquido de la pasta precipitada durante la cocción y el homogenizado, vertiendo el líquido en tambores metálicos para esperar el enfriado del mismo.

- Envasado

Una vez frio el líquido se procede al envasado en bidones apilables de 20 litros.

- Almacenado

Se acomodan los bidones apilables en pallets y se los lleva al área de almacén de producto terminado.

Bioacaricida de Locoto, Ají y Caldo Sulfocálcico

- Recepción de Materia Prima

Se recepciona el locoto y ají previamente deshidratado y se los lleva al área de triturado.

- Triturado

Se toma el recipiente de locoto y ají y se los vacía en la tolva de la máquina de trituración de extractos vegetales.

- Dilución

El material triturado es depositado en un tambor metálico para formar una dilución junto con agua.

- Macerado

Una vez diluido el locoto y el ají triturado se procede a tapar el recipiente y dejar reposar por 24 horas. En este tiempo se debe agitar 3 veces al día el concentrado de locoto y aji para homogenizar.

- Filtrado

Se filtra el concentrado de locoto y ají, separando el líquido del sólido para luego depositarlo en un recipiente, el cual se mezclará con el caldo sulfocálcico.

Los sólidos obtenidos durante este proceso serán enviados a las pilas de compostaje para su descomposición.

- Mezclado con caldo Sulfocálcico

Una vez extraído el concentrado de locoto y ají, se procede a mezclarlo con el caldo Sulfocálcico hasta homogenizarlo en un tambor metálico.

- Envasado

Una vez mezclado el concentrado de locoto, ají y caldo Sulfocálcico, se procede a llevar el líquido obtenido al área de envasado, dosificando el concentrado en la maquina llenadora semiautomática y se procede a llenar los envases de 1 litro que no tengan traspaso de luz.

- Almacenado

Una vez envasado el concentrado de ajo y cebolla se procede al encajonado de una docena de unidades, luego se los paletiza y se los lleva al área de almacén que estará en temperatura ambiente.

- TOMAR EN CUENTA PARA LA PROPUESTA– ADQUISICION DE MATERIALES

En el marco del DS 4505 que reglamenta la ley de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales 1257, la construcción se deberá realizar usando de manera obligatoria los siguientes materiales e insumos de producción nacional que se detalla a continuación:

| No de Ficha | Descripción de la Ficha |
| --- | --- |
| 1 | PINTURA ACRILICA AL SOLVENTE, DEMARCACION DE CALLES Y CARRETERAS TIPO IB (DROP ON) |
| 2 | PINTURA LATEX BASE AGUA ECONOMICA - TIPO E RESISTENCIA REGULAR |
| 3 | PINTURA LATEX BASE AGUA ESTÁNDAR - TIPO S RESISTENCIA BUENA |
| 4 | PINTURA LATEX BASE AGUA PREMIUM TIPO P RESISTENCIA ALTA |
| 5 | LUMINARIA LED SMT CB01 |
| 6 | CEMENTO ADHESIVO PARA CERÁMICA |
| 7 | PINTURA LATEX BASE AGUA SUPER PREMIUM TIPO SP RESISTENCIA MUY ALTA |
| 8 | PINTURA ANTICORROSIVA ALQUÍDICA TIPO IA (Atmósferas corrosivas C1, C2 y C3) INHIBIDOR DE CORROSIÓN "ALTO" |
| 9 | REDUCTOR DE VELOCIDAD |
| 10 | SEPARADOR VIAL |
| 11 | TUBERIAS DE POLIETILENO (PE) PARA RIEGO |
| 12 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 630mm |
| 13 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 500mm |
| 14 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 450mm |
| 15 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 400mm |
| 16 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 355mm |
| 17 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 315mm |
| 18 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 250mm |
| 19 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 200mm |
| 20 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 160mm |
| 21 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 125mm |
| 22 | TUBERÍA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBTERRANEO SIN PRESIÓN HDPE 110mm |
| 23 | TUBERÍA DE POLIETILIENO DE BAJA DENSIDAD LDPE 32mm |
| 24 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LDPE 25mm |
| 25 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LDPE 20mm |
| 26 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENCIDAD LDPE 16mm |
| 27 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 630mm |
| 28 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 560mm |
| 29 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 500mm |
| 30 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 450mm |
| 31 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 400mm |
| 32 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 355mm |
| 33 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 315mm |
| 34 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 280mm |
| 35 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 250mm |
| 36 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 225mm |
| 37 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 200mm |
| 38 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 180mm |
| 39 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 160mm |
| 40 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 140mm |
| 41 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 125mm |
| 42 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 110mm |
| 43 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 90mm |
| 44 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 75mm |
| 45 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 50mm |
| 46 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 63mm |
| 47 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 40mm |
| 48 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE100) |
| 49 | Tubería diseñada para drenaje y alcantarillado subterráneo sin presión en base a la ISO 8772 |
| 50 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDIDAD HDPE 20mm |
| 51 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 32mm |
| 52 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE 25mm |
| 53 | CERÁMICA ESTÁNDAR NO RECTIFICADA PARA PARED GRUPO BIII (Anexo L ISO 13006) |
| 54 | CERÁMICA ESTÁNDAR NO RECTIFICADA PARA PISO Y PARED GRUPO BIIa, BIIb (Anexo J, K ISO 13006) |
| 55 | GRADILLA METALICA |
| 56 | MALLA OLIMPICA 50X50 # 10 |
| 57 | VIRUTA |
| 58 | GAVION TERRAMESH 8x10 ZnAl + PVC |
| 59 | COLCHONETA REFORZADA 6X8 ZnAl + PVC |
| 60 | GAVION TERRAMESH 8X10 Zn + PVC |
| 61 | GAVION TERRAMESH 6X8 ZnAl + PVC |
| 62 | COLCHONETA REFORZADA 6X8 Zn + PVC |
| 63 | GAVION TERRAMESH 6X8 Zn + PVC |
| 64 | GAVION TERRAMESH 8X10 ZnAl |
| 65 | PARKA DE TRABAJO CON REFLECTIVO |
| 66 | GAVION TERRAMESH 8X10 Zn |
| 67 | GAVION TERRAMESH 6X8 ZnAl |
| 68 | COLCHONETA 8X10 Zn + PVC |
| 69 | GAVION TERRAMESH C/D 6X8 Zn |
| 70 | GAVION MAX FUERTE C/D 10X12 Zn |
| 71 | GAVION MAX FUERTE C/D 10X12 ZnAl |
| 72 | GAVION TIPO SACO 6X8 Zn |
| 73 | GAVION TIPO SACO 6X8 ZnAl |
| 74 | GAVION TIPO SACO 8X10 Zn |
| 75 | GAVION TIPO SACO 8X10 ZnAl |
| 76 | GAVION TIPO SACO 6X8 Zn + PVC |
| 77 | COLCHONETA C/D 6X8 Zn 2.0 |
| 78 | GAVION TIPO SACO 6X8 ZnAl + PVC |
| 79 | PASTINA O JUNTA COLOR |
| 80 | GAVION TIPO SACO 8x10 ZnAl + PVC |
| 81 | GAVION TIPO SACO 8X10 Zn+PVC |
| 82 | CEMENTO ADHESIVO PARA PORCELANATO/TECNOGRANITO |
| 83 | MALLA OLIMPICA 100X100 # 10 PVC |
| 84 | MALLA OLIMPICA 100X100 # 12 PVC |
| 85 | GAVION REFORZADO 2 CARAS ZnAl |
| 86 | MALLA OLIMPICA 80X80 # 10 PVC |
| 87 | GAVION REFORZADO 2 CARAS Zn |
| 88 | MALLA OLIMPICA 80X80 # 12 PVC |
| 89 | GAVION REFORZADO 8X10 ZnAl |
| 90 | GAVION 8X10 ZnAl+PVC |
| 91 | MALLA OLIMPICA 70X70 # 10 PVC |
| 92 | GAVION REFORZADO 8X10 Zn |
| 93 | MALLA OLIMPICA 70X70 # 12 PVC |
| 94 | GAVION 8X10 Zn+PVC |
| 95 | GAVION 8X10 ZnAl (5 m) |
| 96 | GAVION 6X8 ZnAl + PVC |
| 97 | MALLA OLIMPICA 60X60 # 12 PVC |
| 98 | GAVION 6X8 Zn + PVC |
| 99 | GAVION 8X10 ZnAl (4 m) |
| 100 | MALLA OLIMPICA 50X50 #10 PVC |
| 101 | GAVION 6X8 ZnAl |
| 102 | GAVION 8X10 ZnAl (3 m) |
| 103 | MALLA OLIMPICA 50X50 # 12 PVC |
| 104 | GAVION 6X8 Zn |
| 105 | GAVION 8X10 ZnAl (2m) |
| 106 | GAVION 10X12 ZnAl |
| 107 | GAVION 8X10 Zn (5 m) |
| 108 | MALLA OLIMPICA 40X40 # 14 PVC |
| 109 | GAVION 10X12 Zn |
| 110 | MALLA OLIMPICA 100X100 # 10 |
| 111 | GAVION 8X10 Zn (4 m) |
| 112 | CLAVO 3/4 - 5/8 |
| 113 | CLAVO 1 ¨ |
| 114 | GAVION 8X10 Zn (3 m) |
| 115 | CLAVO DE 1 1/2¨ |
| 116 | GAVION 8X10 Zn (2m) |
| 117 | CLAVOS DE 5¨A 2¨ |
| 118 | MALLA HEXAGONAL 1 1/4X30X0.80 |
| 119 | MALLA HEXAGONAL 1 1/4X30X0.90 |
| 120 | MALLA DOBLE TORSION 8X10 ZnAl + PVC |
| 121 | MALLA HEXAGONAL 1 1/4X40X0.80 |
| 122 | MALLA DOBLE TORSION 8X10 Zn + PVC |
| 123 | MALLA HEXAGONAL 1X30X0.80 |
| 124 | MALLA DOBLE TORSION 6X8 Zn+PVC |
| 125 | MALLA HEXAGONAL 1X30X0.90 |
| 126 | MALLA HEXAGONAL 1X35X0.80 |
| 127 | MALLA HEXAGONAL 1X35X0.90 |
| 128 | MALLA HECHAGONAL 1X40X0.80 |
| 129 | MALLA HEXAGONAL 1X40X0.90 |
| 130 | MALLA HEXAGONAL1X50X1 |
| 131 | MALLA OLIMPICA 100X100 # 12 |
| 132 | MALLA HEXAGONAL 1X20X0.90 |
| 133 | MALLA HEXAGONAL 1X20X0.80 |
| 134 | MALLA OLIMPICA 80X80 # 10 |
| 135 | MALLA DOBLE TORSION 10X12 ZnAl |
| 136 | MALLA HEXAGONAL 1X30X0.80 |
| 137 | MALLA HEXAGONAL 1X30X0.90 |
| 138 | MALLA OLIMPICA 80X80 # 12 |
| 139 | MALLA HEXAGONAL DOBLE TORSION 10X12 Zn |
| 140 | MALLA HEXAGONAL 1X40X0.90 |
| 141 | MALLA HEXAGONAL DE DOBLE TORSION 8X10 ZnAl |
| 142 | MALLA HEXAGONAL ENTRELAZADA 1X20X0.80 |
| 143 | MALLA OLIMPICA 70X70 # 10 |
| 144 | ALAMBRE TREFILADO |
| 145 | MALLA DOBLE TORSION 8X10 Zn |
| 146 | ALAMBRE GALVANIZADO 20-22 |
| 147 | MALLA OLIMPICA 70X70 # 12 |
| 148 | MALLA DOBLE TORSION 6X8 ZnAl |
| 149 | ALAMBRE GALVANIZADO 16-18 |
| 150 | ALAMBRE GALVANIZADO 12-14 |
| 151 | MALLA OLIMPICA 60X60 # 10 |
| 152 | ALAMBRE GALVANIZADO 8-10 |
| 153 | GRAPAS |
| 154 | MALLA OLIMPICA 60X60 # 12 |
| 155 | ALAMBRE DE PUAS 100 m |
| 156 | LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA |
| 157 | ALAMBRE DE PUAS 200 m |
| 158 | MALLA OLIMPICA 50X50 #12 |
| 159 | ALAMBRE DE PUAS 500 m |
| 160 | MALLA OLIMPICA 40 X40 mm |
| 161 | MALLA HEXAGONAL REFORZADA |
| 162 | MALLA OLIMPICA 30X30 #14 |
| 163 | MALLA DOBLE TORSION 6X8 Zn |
| 164 | CLAVO DE CALAMINA |
| 165 | ALAMBRE DE AMARRE |
| 166 | CEMENTO IP 30 E IP 40 |
| 167 | LADRILLO |
| 168 | PUERTAS |
| 169 | VENTANAS |
| 170 | ACERO CORRUGADO |
| 171 | MESAS |
| 172 | SILLAS |
| 173 | ESCRITORIOS |
| 174 | Otros que se identifique en aplicación de la Ley 1257 |